PARTE 3. 	FAMILIA MCS-51

- La familia MCS-48 fue la que originó a la familia MCS-51.

- El microcontrolador 8048 es utilizado en los teclados de las PC.

- El microcontrolador 8048 fue considerado para CPU de la IBM PC.

- Interrupciones, Single Step, Programa externo de 4K.

- 96 instrucciones (90% de 1 byte).

DISPOSITIVO	ROM INTERNA	RAM INTERNA

8050			4K			256 	bytes

8049			2K			128 	bytes

8048			1K			64 	bytes

8040			NO			256 	bytes

8039			NO			128 	bytes

8035			NO			64 	bytes

8749			2K EPROM		128 	bytes

8748			1K EPROM		64 	bytes

- 6 Interrupciones (INT0, INT1, T0, T1, RI, TI).

- 64K para memoria de programa.

- 64K para memoria de datos.

- Reloj de hasta 12 MHz.

- Dispositivo con ROM (8051), sin ROM (8031) y con EPROM (8751).

- 111 instrucciones:	1 ciclo  	64		58%

2 ciclos	45		40%

4 ciclos	2		2%

1 byte		49		44%

2 bytes	46		41%

3 bytes	16		15%

Los microcontroladores de la familia MCS-51 se pueden utilizar como elementos de control en sistemas que se ajustan a dos tipos de arquitectura: Von Newmann y Harvard.

ARQUITECTURA HARVARD

CONEXION CON MEMORIA DE PROGRAMA EXTERNA

- Memoria de Programa:  SOLO LECTURA.

- P0 y P2:  Puertos sacrificados para formar bus de direcciones y bus de datos.

- P0: Puerto que conforma un bus multiplexado para datos y direcciones.

- P2: Puerto que conforma el byte mas significativo del bus de direcciones.

- EA: Si está en bajo se accesa a 64K de memoria de programa externa. Con EA en alto se accesa a los 4K de memoria de programa interna y a los 60K de memoria de programa externa.

ARQUITECTURA HARVARD

CONEXION CON MEMORIA DE DATOS EXTERNA

ARQUITECTURA VON NEWMANN

CONEXION CON MEM. DE DATOS Y PROGRAMA EXTERNA

ARQUITECTURA HARVARD

USO DE TODO EL ESPACIO DE MEMORIA

- El asterisco significa que las señales se activan en nivel bajo.

- Se ha supuesto que cada chip de memoria de programa es de 8K.

- Se ha supuesto que cada chip de memoria de datos es de 8K.

- Las líneas RD y WR en los chips de memoria de datos se han eliminado para simplificar el gráfico.

- El decodificador 3 a 8 es el encargado de activar el chip de memoria adecuado.

- La línea EA conectada a tierra a eliminado la ROM interna del 8051.

ESTRUCTURA DE LA RAM INTERNA

- El 8051 tiene 128 bytes de RAM (Lower).

- El 8052 tiene 256 bytes de RAM (Lower y Upper).

- Existen 21 bytes utilizados por los SFR's en el 8051.

- Existen 26 bytes utilizados por los SFR's en el 8052.

- Cada banco de registros (B0 a B3) se compone de 8 registros de 8 bits cada uno        (R0, R1,...,R7).

- Solo un banco de registros puede estar seleccionado a la vez.

- Los bytes correspondientes a los SFR's pueden ser accesados solo con direccionamiento directo.

- Los 128 bytes lower se accesan con direccionamiento directo o indirecto.

- Los 128 bytes upper se accesan solo mediante direccionamiento indirecto.

ESTRUCTURA DE LOS BANCOS DE REGISTROS

- Si el banco 0 está seleccionado, las instrucciones siguientes hacen lo mismo:

MOV		A,R0

MOV		A,0

- Si el banco 1 está seleccionado, las instrucciones siguientes hacen lo mismo:

MOV		A,R3

MOV		A,0BH

- Cuando un banco no está seleccionado, sus registros se accesan mediante la dirección de su byte (direccionamiento directo o indirecto).

DETALLE DE LOS REGISTROS DE FUNCION ESPECIAL (SFR)

| BIT | SIMBOLO | NOMBRE | DIRECCION |
| --- | --- | --- | --- |
| * | Acc | Acumulador | E0H |
| * | B | Registro B | F0H |
| * | PSW | Palabra de Estado | D0H |
|  | SP | Puntero de Pila | 81H |
|  | DPH | Puntero de Datos (high) | 82H |
|  | DPL | Puntero de Datos (low) | 83H |
| * | P3 | Puerto 3 | B0H |
| * | P2 | Puerto 2 | A0H |
| * | P1 | Puerto 1 | 90H |
| * | P0 | Puerto 0 | 80H |
| * | IP | Prioridad de Interrupciones | B8H |
| * | IE | Habilitación de Interrupciones | A8H |
|  | TMOD | Timer/Counter Mode | 89H |
| * | TCON | Timer/Counter Control | 88H |
|  | TH1 | Timer/Counter 1 (MSB) | 8DH |
|  | TL1 | Timer/Counter 1 (LSB) | 8BH |
|  | TH0 | Timer/Counter 0 (MSB) | 8CH |
|  | TL0 | Timer/Counter 0 (LSB) | 8AH |
| * | SCON | Control Puerto Serial | 98H |
|  | SBUF | Buffer del Puerto Serial | 99H |
| * | PCON | Control de Potencia | 87H |

El asterisco (*) indica que los registros son también direccionables bit a bit.

Acc		® Acumulador.

B		® Usado durante las operaciones de multiplicación y división; en los demás 		     casos puede ser usado como registro de propósito general.

SP		® Puntero de Pila, incrementado al ejecutar PUSH y CALL.

PSW		® Program Status Word o Registro con Banderas de Estado.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY | Ac | F0 | RS1 | RS0 | OV | - | P |

| RS1 | RS0 | BANCO SELEC. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Banco 0 |
| 0 | 1 | Banco 1 |
| 1 | 0 | Banco 2 |
| 1 | 1 | Banco 3 |

P0 a P3 	® Latchs de los puertos paralelos.

DPTR		® Apuntador para memoria de datos externa.

Es un registro de 16 bits formado por DPH y DPL

IP		® Registro de prioridad de las interrupciones.

IE		® Registro de habilitación de las interrupciones.

TMOD	® Modo de operación de los Timers/Counters.

TCON		® Control de los Timers/Counters.

SCON		® Control del puerto serial.

SBUF		® Dos registros, uno para lectura y otro para escritura.

Lectura   ® recibir el dato del puerto serial.

Escritura ® enviar el dato para el puerto serial.

PCON		® Ahorro de energía, coloca en modo "Power Down" o "Idle" al mC.

DETALLE DE LAS DIRECCIONES DE LA RAM INTERNA

| SFR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FFH | - | - | - | - | - | - | - | - | F8H |
|  | F7H | - | - | - | - | - | - | - | B | F0H |
|  | EFH | - | - | - | - | - | - | - | - | E8H |
|  | E7H | - | - | - | - | - | - | - | Acc | E0H |
|  | DFH | - | - | - | - | - | - | - | - | D8H |
|  | D7H | - | - | - | - | - | - | - | PSW | D0H |
|  | CFH | - | - | - | - | - | - | - | - | C8H |
|  | C7H | - | - | - | - | - | - | - | - | C0H |
|  | BFH | - | - | - | - | - | - | - | IP | B8H |
|  | B7H | - | - | - | - | - | - | - | P3 | B0H |
|  | AFH | - | - | - | - | - | - | - | IE | A8H |
|  | A7H | - | - | - | - | - | - | - | P2 | A0H |
|  | 9FH | - | - | - | - | - | - | SBUF | SCON | 98H |
|  | 97H | - | - | - | - | - | - | - | P1 | 90H |
|  | 8FH | - | - | TH1 | TH0 | TL1 | TL0 | TMOD | TCON | 88H |
|  | 87H | PCON | - | - | - | DPH | DPL | SP | P0 | 80H |
| 128 LOWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7FH | 7FH | 7EH | ... |  |  |  |  |  | 78H |
|  | 77H |  |  |  |  |  |  |  |  | 70H |
|  | 6FH |  |  |  |  |  |  |  |  | 68H |
|  | 67H |  |  |  |  |  |  |  |  | 60H |
|  | 5FH |  |  |  |  |  |  |  |  | 58H |
|  | 57H |  |  |  |  |  |  |  |  | 50H |
|  | 4FH |  |  |  |  |  |  |  |  | 48H |
|  | 47H |  |  |  |  |  |  |  |  | 40H |
|  | 3FH |  |  |  |  |  |  |  |  | 38H |
|  | 37H |  |  |  |  |  | ... | 31H | 30H | 30H |
|  | 2FH | 2FH | 2EH | 2DH | 2CH | 2BH | 2AH | 29H | 28H | 28H |
|  | 27H | 27H | 26H | 25H | 24H | 23H | 22H | 21H | 20H | 20H |
| BK3 | 1FH | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R0 | 18H |
| BK2 | 17H | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R0 | 10H |
| BK1 | 0FH | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R0 | 08H |
| BK0 | 07H | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R0 | 00H |

DETALLE DE LOS BITS DE LA RAM INTERNA

| DIR BIT | BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0 | DIR BIT | DIR BYTE | NOM BYTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFH | - | - | - | - | - | - | - | - | F8H | F8H |  |
| F7H | B.7 | B.6 | B.5 | B.4 | B.3 | B.2 | B.1 | B.0 | F0H | F0H | B |
| EFH | - | - | - | - | - | - | - | - | E8H | E8H |  |
| E7H | Acc.7 | Acc.6 | Acc.5 | Acc.4 | Acc.3 | Acc.2 | Acc.1 | Acc.0 | E0H | E0H | Acc |
| DFH | - | - | - | - | - | - | - | - | D8H | D8H | - |
| D7H | CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV |  | P | D0H | D0H | PSW |
| CFH | - | - | - | - | - | - | - | - | C8H | C8H | - |
| C7H | - | - | - | - | - | - | - | - | C0H | C0H | - |
| BFH | - | - | - | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 | B8H | B8H | IP |
| B7H | P3.7 | P3.6 | P3.5 | P3.4 | P3.3 | P3.2 | P3.1 | P3.0 | B0H | B0H | P3 |
| AFH | EA | - | - | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 | A8H | A8H | IE |
| A7H | P2.7 | P2.6 | P2.5 | P2.4 | P2.3 | P2.2 | P2.1 | P2.0 | A0H | A0H | P2 |
| 9FH | SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI | 98H | 98H | SCON |
| 97H | P1.7 | P1.6 | P1.5 | P1.4 | P1.3 | P1.2 | P1.1 | P1.0 | 90H | 90H | P1 |
| 8FH | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 | 88H | 88H | TCON |
| 87H | P0.7 | P0.6 | P0.5 | P0.4 | P0.3 | P0.2 | P0.1 | P0.0 | 80H | 80H | P0 |
| 7FH | 7FH | 7EH | 7DH | 7CH | ... |  |  |  | 78H | 2FH |  |
| 77H |  |  |  |  |  |  |  |  | 70H | 2EH |  |
| 6FH |  |  |  |  |  |  |  |  | 68H | 2DH |  |
| 67H |  |  |  |  |  |  |  |  | 60H | 2CH |  |
| 5FH |  |  |  |  |  |  |  |  | 58H | 2BH |  |
| 57H |  |  |  |  |  |  |  |  | 50H | 2AH |  |
| 4FH |  |  |  |  |  |  |  |  | 48H | 29H |  |
| 47H |  |  |  |  |  |  |  |  | 40H | 28H |  |
| 3FH |  |  |  |  |  |  |  |  | 38H | 27H |  |
| 37H |  |  |  |  |  |  |  |  | 30H | 26H |  |
| 2FH |  |  |  |  |  |  |  |  | 28H | 25H |  |
| 27H |  |  |  |  |  |  |  |  | 20H | 24H |  |
| 1FH |  |  |  |  |  |  |  |  | 18H | 23H |  |
| 17H |  |  |  |  |  |  |  |  | 10H | 22H |  |
| 0FH |  |  |  | ... | 0BH | 0AH | 09H | 08H | 08H | 21H |  |
| 07H | 07H | 06H | 05H | 04H | 03H | 02H | 01H | 00H | 00H | 20H |  |