PARTE 5. 	SET DE INSTRUCCIONES

- Todos los miembros    de la familia MCS-51 ejecutan el mismo conjunto de instrucciones.

- Las instrucciones son optimizadas para aplicaciones de control de 8 bits. Ellas permiten un rápido direccionamiento de la RAM interna, facilitando operaciones byte a byte en estructuras de datos pequeños.

- El conjunto de instrucciones también ofrece un gran soporte para la operación y manipulación de variables de un solo bit, facilitando el desarrollo de sistemas lógicos que necesitan de operaciones booleanas.

- Para ayudar a los programadores, el ensamblador CYS8051 tiene las direcciones de los SFR y de los bits previamente declarados. Es como si en todo programa ya existiesen las pseudo instrucciones:

- Acc		EQU		0E0H

- B			EQU		0F0H

- PSW		EQU		0D0H, por ejemplo.

ABREVIATURAS UTILIZADAS:

Rn				Cualquier registro R0, R1, ...,R7

directo, dir			dirección de la RAM interna (8 bits)

@Ri				@R0 y @R1, usados para direccionamiento indirecto

#data, #dt			constante de 8 bits (byte)

#data16, #dt16		constante de 16 bits (palabra)

adr16				dirección de 16 bits (direcciona 64 KB)

adr11				dirección de 11 bits (direcciona 2 KB)

rel				desplazamiento relativo (complemento a 2: -128 a +127)

bit				dirección de un bit de la RAM interna

A				acumulador (registro específico)

Acc				dirección del acumulador.

MODOS    DE    DIRECCIONAMIENTO

Existen 6 modos de direccionamiento, con la siguiente nomenclatura:

- Direccionamiento inmediato

- Direccionamiento directo

- Direccionamiento indirecto

- Direccionamiento por registro

- Direccionamiento    por registro específico

- Direccionamiento indexado

Direccionamiento inmediato 	 El valor de la constante es colocado en el opcode.

MOV 		A,#100

Carga 100 en el acumulador (Acc=100). El byte 100

es un dato inmediato.

Se debe notar la presencia del signo # que indica

operación inmediata.

Direccionamiento directo 	 El operando especifica una dirección de 8 bits de la

RAM interna.

MOV 		A,20H

Transfiere para el acumulador el contenido de la dirección

20H de la RAM Interna. Todo direccionamiento directo usa

la RAM Interna.

Direccionamiento indirecto 	 Aquí se especifica un registro en donde está la dirección del operando. Solo se pueden usar para direccionamiento indirecto los registros R0, R1 y DPTR.

MOV 		A,@R0

Coloca en el acumulador el contenido de la dirección que

indica R0.

Direccionamiento por registro 	 La información a procesar está en el acumulador y

los registros R0, R1, etc.

MOV 		A,R0

Coloca en el acumulador el contenido de R0. Es una

instrucción de un solo byte.

Direccionamiento por registro	  Algunas operaciones son específicas para ciertos

específico				registros. Por ejemplo, algunas instrucciones siempre

operan con Acc o DPTR y no necesitan de espacio en el

opcode para especificarlos.

MOVX 	A,@DPTR

Esta es una instrucción para lectura de la Memoria de Datos

Externa. Coloca en el acumulador el contenido de la

dirección de la RAM Externa que está en el DPTR. Como

siempre se usa Acc y DPTR, no es necesario especificarlos,

por lo que la instrucción emplea apenas 1 byte.

Direccionamiento indexado 	 La dirección del operando es formada por la suma de

una dirección base con un registro de indexación. Solamente

la Memoria de Programa puede ser accedida de este modo.

MOVC 	A,@A+DPTR

A	 índice,

DPTR	 dirección base.

La suma del DPTR con el acumulador forman una dirección

de la Memoria de Programa, el contenido de esta dirección

es transferida para el acumulador. Esa instrucción es óptima

para ejecutar un "look up table"

Observación: también existe un salto indexado

INSTRUCCIONES

Existen 111 instrucciones que pueden ejecutar los miembros de la familia MCS-51. Ellas están distribuidas de la siguiente forma:

Aritméticas					24	 	22%

Lógicas					25		23%

Transferencia de datos			28		25%

Booleanas					17		15%

Saltos						17		15%

INSTRUCCIONES    ARITMÉTICAS

Suma    de    8    Bits:

El acumulador es uno de los operandos y además almacena el resultado. Existen 4 instrucciones de suma:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| ADD A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 2 | 1 |

Suma    de    8    Bits    con    Carry:

El acumulador es uno de los operandos y además almacena el resultado. Son 4 instrucciones de suma con carry:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| ADDC A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 2 | 1 |

Substracción    de    8    Bits    con    Borrow:

El acumulador es uno de los operandos y además recibe el resultado. Se debe recordar que la substracción siempre usa el borrow. Son 4 instrucciones de substracción con borrow:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| SUBB A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 1 | 1 |

Incremento    de    8    Bits:

Existen 4 instrucciones para incremento de 8 bits :

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | 1 | 1 |
| INC | Rn | 1 | 1 |
|  | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |

Decremento    de    8    Bits:

Las instrucciones de decremento de 8 bits son 4 y son muy semejantes a las instrucciones de incremento:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | 1 | 1 |
| DEC | Rn | 1 | 1 |
|  | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |

Incremento    de    16    Bits:

Existe apenas una instrucción de incremento de 16 bits (no hay decrementos de 16 bits):

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| INC | DPTR | 1 | 2 |

Multiplicación    y    División    de    8    Bits:

En la multiplicación y en la división siempre son usados los registros A y B. Estas son las instrucciones que más tiempo de ejecución necesitan.

Multiplicación:	A * B		Resultado:	A=LSB	B=MSB

División:		A / B 		Resultado:	A=Q		B=R

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| MUL | AB | 1 | 4 |
| DIV | AB |  |  |

Ajuste    Decimal:

Esta instrucción existe para permitir operaciones con números en BCD. El ajuste es válido solamente para las sumas (ADD y ADDC). Existe una sola instrucción:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| DA | A | 1 | 1 |

INSTRUCCIONES    LÓGICAS

AND    de    8    Bits:

Se usa el símbolo ANL (Logical AND) para representar esta instrucción. Existen 6 instrucciones reunidas en dos grupos de acuerdo con el destino del resultado:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| ANL A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 2 | 1 |
| ANL directo, | A | 2 | 1 |
|  | #data | 3 | 2 |

OR    de    8    Bits:

Se emplea el símbolo ORL (Logical OR) para representar esta instrucción. Existen 6 instrucciones, reunidas en dos grupos de acuerdo con el destino del resultado:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| ORL A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 2 | 1 |
| ORL directo, | A | 2 | 1 |
|  | #data | 3 | 2 |

XOR    de    8    Bits:

Se emplea el símbolo XRL (Logical Exclusive OR) para representar esta instrucción. Existen 6 instrucciones, reunidas en dos grupos de acuerdo con el destino del resultado:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| XRL A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 2 | 1 |
| XRL directo, | A | 2 | 1 |
|  | #data | 3 | 2 |

Operaciones    Lógicas    con    el    Acumulador:

Estas instrucciones utilizan direccionamiento por registro específico, pues siempre operan con el acumulador (no utilizan bytes de opcode para especificar esto). Las instrucciones son:

- CLR	A 	 	inicializar con cero el acumulador

- CPL	A 	 	complemento a 1 del acumulador

- RL	A 	 	rotar el acumulador a la izquierda

- RLC	A 	 	rotar el acumulador a la izquierda con carry

- RR	A 	 	rotar el acumulador a la derecha

- RRC	A 	 	rotar el acumulador a la derecha con carry

- SWAP	A 	 	intercambiar los nibbles del acumulador

Operaciones    Lógicas    con    el    Acumulador (Continuación):

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| CLR |  |  |  |
| CPL |  |  |  |
| RL |  |  |  |
| RLC | A | 1 | 1 |
| RR |  |  |  |
| RRC |  |  |  |
| SWAP |  |  |  |

INSTRUCCIONES    DE    TRANSFERENCIA    DE    DATOS

Existen 3 tipos de instrucciones de transferencia de datos:

las que trabajan con la RAM Interna (22),

las que trabajan con la Memoria de Datos Externa (4) y

las que trabajan con la Memoria de Programa (2).

En general, las transferencias de datos operan en la RAM Interna, a menos que se indique la contrario.

Transferencia de Datos:

Todas las operaciones se realizan    en la RAM Interna. Existen casi todas las    transferencias que se pueda imaginar:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| MOV A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 2 | 1 |
|  | A | 1 | 1 |
| MOV Rn, | directo | 2 | 2 |
|  | #data | 2 | 1 |
|  | A | 2 | 1 |
|  | Rn | 2 | 2 |
| MOV directo, | directo | 3 | 2 |
|  | @Ri | 2 | 2 |
|  | #data | 3 | 2 |
|  | A | 1 | 1 |
| MOV @Ri | directo | 2 | 2 |
|  | #data | 2 | 1 |

Se puede pensar que existen todas las combinaciones posibles entre A, Rn, directo, @Ri y #data, sin embargo hay que considerar algunas excepciones.

- Todas las combinaciones posibles son:

|  | A |  | A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn |  | Rn |
| MOV | directo | , | directo |
|  | @Ri |  | @Ri |
|  |  |  | #data |

- Pero estas instrucciones no existen:

|  | A, | A |
| --- | --- | --- |
|  | Rn, | Rn |
| MOV | Rn, | @Ri |
|  | @Ri, | @Ri |
|  | @Ri, | Rn |

Permutación    de    Bytes:

Toda permutación opera en la RAM Interna. Estas instrucciones son muy útiles, pues permiten el intercambio del contenido entre dos registros sin la necesidad de usar otro auxiliar. Existen 3 permutaciones y todas usan el acumulador como destino.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| XCH A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |

Permutación    de    Nibbles:

Existe solo una instrucción para realizar esta operación y trabaja con la RAM Interna. En esta instrucción siempre se usa el acumulador y un operando (por direccionamiento indirecto). Es útil para trabajar con números en BCD y en conversiones de byte hexadecimal a códigos ASCII.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| XCHD A, | @Ri | 1 | 1 |

Operaciones    con    la    Pila:

La pila opera exclusivamente con la RAM Interna. Existen apenas dos instrucciones de pila y trabajan con direccionamiento directo. No se puede usar la instrucción PUSH A, pero si PUSH Acc. En la instrucción PUSH, primero se incrementa el puntero (SP) y a continuación se escribe la información. La instrucción POP trabaja al revés.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| PUSH | directo | 2 | 2 |
| POP | directo |  |  |

Transferencias    de    Datos    con    la    Memoria    de    Datos    Externa:

Existen instrucciones para lectura y escritura, las cuales siempre usan el acumulador como fuente o destino del dato. Es posible hacer dos accesos, uno con direccionamiento de 16 bits usando el DPTR y otro con direccionamiento de 8 bits usando @Ri ( @R0 o @R1 ). Se debe recordar que cuando se usa direccionamiento de 8 bits, el contenido de P2 permanece inalterado. La instrucción que se usa es MOVX, donde la X indica que se trabajará con Memoria de Datos Externa.

| LECTURA |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| MOVX A, | @Ri | 1 | 2 |
|  | DPTR |  |  |

| ESCRITURA |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| MOVX @Ri, | A | 1 | 2 |
| MOVX @DPTR, |  |  |  |

Lectura    de    la    Memoria    de    Programa:

Existen dos instrucciones para realizar esta operación y también son las únicas que usan direccionamiento indexado. Son muy convenientes para la construcción de tablas de consulta. El mnemónico empleado cambia a MOVC donde la C indica Memoria de Códigos.

| LECTURA |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| MOVC A, | @A+DPTR | 1 | 2 |
|  | @A+PC |  |  |

INSTRUCCIONES    BOOLEANAS

Son llamadas instrucciones booleanas las que trabajan con bits. Todas esas instrucciones operan con un solo bit a la vez y el CARRY (C) funciona como si fuese el acumulador, o sea, es uno de los operandos y normalmente almacena el resultado. Los bits son direccionados directamente, pero cuando se usa el CARRY, se usa direccionamiento implícito. Existen también saltos basados en el estado de los bits; estos son relativos a la posición actual del PC, se puede saltar 127 bytes adelante o 128 bytes para atrás.

Cargar cero/ Cargar uno /Complementar un Bit:

Para cargar un cero se usa la instrucción:	  CLR

Para cargar un uno se usa la instrucción:		  SETB

Para complementar se usa la instrucción:	  CPL

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| CLR | C | 1 | 1 |
|  | bit | 2 | 1 |
| SETB | C | 1 | 1 |
|  | bit | 2 | 1 |
| CPL | C | 1 | 1 |
|  | bit | 2 | 1 |

AND/OR    Booleano:

Hay dos AND y dos OR. En estas instrucciones, el Carry trabaja como acumulador, es decir es uno de los operandos y también recibe el resultado. En las instrucciones en las que un operando es: " /bit ", indica que la operación se realiza con el complemento de este bit. Este tipo de operación es muy conveniente cuando se implementan operaciones booleanas.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| ANL C, | bit | 2 | 2 |
|  | /bit |  |  |
| ORL C, | bit | 2 | 2 |
|  | /bit |  |  |

Movimiento    de    Bits:

Son dos las instrucciones para movimiento de bits y siempre involucran el Carry.

|  |  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | C, | bit | 2 | 1 |
| MOV | bit, | C | 2 | 2 |

Desvíos    Basados    en    Bits:

Son 5 las instrucciones de desvío: dos se basan en el CARRY y las otras tres operan con cualquier bit. Los mnemónicos JB y JC son usados para saltar si el bit esta activado (en uno), y JNB y JNC para saltar si el bit esta desactivado (en cero). Existe el mnemónico JBC que salta si el bit esta activado y después encera este bit.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| JC | rel | 2 | 2 |
| JNC |  |  |  |
| JB |  |  |  |
| JNB | bit,rel | 3 | 2 |
| JBC |  |  |  |

INSTRUCCIONES    DE    DESVÍO

En las instrucciones de desvío se incluyen las llamadas a subrutinas (CALL) y los saltos (JMP), los cuales pueden ser realizados con 11 o 16 bits. También se incluyen los saltos condicionales (JZ, JNZ, CJNE), los loops (DJNZ) y las instrucciones de retorno (RET, RETI).

Llamada a Subrutinas:

Son 2 las instrucciones de llamada a subrutinas. La instrucción LCALL usa una dirección de 16 bits y por eso permite el acceso a cualquier posición en los 64 KB de programa. Pero, la instrucción ACALL usa apenas 11 bits, o sea, permite el acceso solo dentro de un bloque de    2 KB de la memoria de programa; los 11 bits menos significativos del PC son reemplazados por los bits especificados en la instrucción. La ventaja es que ACALL necesita apenas de 2 bytes para el opcode, mientras que LCALL necesita de 3 bytes.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| LCALL | adr16 | 3 | 2 |
| ACALL | adr11 | 2 | 2 |

Retorno    de    Subrutinas:

Son 2 las instrucciones de retorno de subrutinas. La instrucción RET es el retorno usual. La instrucción RETI se usa para retorno de las subrutinas que atienden a las interrupciones, esta indica el fin de una rutina de interrupción.

|  | bytes | MC |
| --- | --- | --- |
| RET | 1 | 2 |
| RETI |  |  |

Saltos Incondicionales:

Son 4 las instrucciones de salto. Hay dos saltos que son idénticos a las llamadas a subrutina y que también permiten saltar dentro de un rango de 2 KB (AJMP) o dentro de un rango de 64 KB (LJMP). Los otros dos saltos son relativos.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| AJMP | adr11 | 2 | 2 |
| LJMP | adr16 | 3 | 2 |
| SJMP | rel | 2 | 2 |
| JMP | @A+DPTR | 1 | 2 |

Saltos    Condicionales:

Hay dos saltos que son realizados en función del valor del acumulador: JZ que salta si el contenido del acumulador es cero y JNZ que salta si el contenido del acumulador no es cero. Se debe notar que no existe la bandera Z (como existe en los Z80 y 8085), la decisión para el salto se hace con el contenido actual del acumulador. Hay otras 4 instrucciones que usan el mnemónico CJNE, que significa "compare dos elementos y salte si son diferentes". Todos estos saltos son relativos y por eso tienen un rango de 127 bytes adelante y 128 bytes atrás.

|  |  |  |  | bytes | MC | CONDICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JZ |  | rel |  | 2 | 2 | si Acc = 0 |
| JNZ |  |  |  |  |  | si Acc 0 |
| CJNE | A | ,directo | ,rel | 3 | 2 | si Acc directo |
|  | A |  |  |  |  | si Acc (#data) |
| CJNE | Rn | ,#data | ,rel | 3 | 2 | si Rn (#data) |
|  | @Ri |  |  |  |  | si @Ri (#data) |

Loops :

Las instrucciones de loops son del tipo "decremente y salte si es diferente de cero" (DJNZ). Hay dos instrucciones, las cuales son muy útiles para la repetición de determinadas partes del programa. Utilizan como contador un registro o un byte de la RAM Interna y por eso tienen un límite de hasta 256 repeticiones. Como son basadas en desvíos relativos, tienen un rango de 127 bytes adelante y de 128 bytes para atrás.

|  |  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJNZ | Rn, | rel | 2 | 2 |
|  | directo, |  | 3 | 2 |

No    Operación:

Hay una instrucción que no hace nada, apenas consume ciclos de la CPU. Esa instrucción es muy útil para reservar espacios en la memoria de programa cuando se trabaja con EPROM.

|  | bytes | MC |
| --- | --- | --- |
| NOP | 1 | 1 |

INSTRUCCIONES Y BANDERAS

En la tabla, 0 (cero) indica que la bandera no está activada, 1 (uno) indica que la bandera está activada, X (don't care) significa que la bandera será activada o no de acuerdo con el resultado de la instrucción y " - " indica que la bandera no es alterada.

| INSTR/FLAG | C | OV | AC |
| --- | --- | --- | --- |
| ADD | X | X | X |
| ADDC | X | X | X |
| SUBB | X | X | X |
| MUL | 0 | X | - |
| DIV | 0 | X | - |
| DA | X | - | - |
| RRC | X | - | - |
| RLC | X | - | - |
| SETB C | 1 | - | - |
| CLR C | 0 | - | - |
| CPL C | X | - | - |
| ANL C,bit | X | - | - |
| ANL C,/bit | X | - | - |
| ORL C.bit | X | - | - |
| ORL C,/bit | X | - | - |
| MOV C,bit | X | - | - |
| CJNE | X | - | - |