PARTE 4. 	DESCRIPCION DE PINES Y DIAGRAMAS DE

TIEMPO

Se encuentra en tres tipos de encapsulamiento:

- DIP	®	Dual in Pack,

- QFP	®	Quad Flat Pack,

- PLCC	®	Leadless Chip Carrier.

Otros microcontroladores:

- 8031   (más sencillo)			® 	DIP40

- 8051GB (AD + timer, etc)		® 	100 QFP

- 8051SL (Keyboard Controller)		® 	100 QFP

- 83152  (Universal Com. Contr.)	® 	DIP48 Y PLCC68

Vcc 	® 	Alimentación de +5V. Consumo, Icc = 125 mA, con todas las salidas desconectadas.

Vss 	® 	Tierra.

P0 	® 	Puerto 0 (AD0...AD7). Puerto paralelo 0. Además multiplexa el byte menos significativo (LSB) de las direcciones con los datos. Admite 8 cargas LS TTL.

P2 	® 	Puerto 2 (A8...A15). Puerto paralelo 2. Además conforma el byte más significativo (MSB) de las direcciones. Admite 4 cargas LS TTL.

P1	® 	Puerto paralelo 1. Admite 4 cargas LS TTL.

P3 	® 	Puerto paralelo 3. Compartido con una serie de recursos como entradas de interrupción, entradas para contador, líneas  RD / WR, entre otras. Admite 4 cargas LS TTL.

P3.0 	® 	RXD	Entrada serial.

P3.1	® 	TXD	Salida serial.

P3.2	® 	*INT0	Interrupción externa 0.

P3.3 	® 	*INT1	Interrupción externa 1.

P3.4 	® 	T0	Entrada para el timer 0.

P3.5 	® 	T1	Entrada para el timer 1.

P3.6 	® 	*WR	Escritura memoria de datos externa.

P3.7 	® 	*RD	Lectura memoria de datos externa.

RST	® 	Reset. Con el oscilador funcionando, debe ser mantenido en un nivel alto durante 24 periodos de reloj para garantizar una correcta inicialización del microcontrolador.

ALE 	® 	Address Latch Enable. Pulso para accionar el latch que captura el LSB de dirección (con su flanco ascendente ). Es emitido a razón de 1/6 de la frecuencia del oscilador y puede ser usado para manejar otros dispositivos. Un ALE es omitido durante el acceso a la Memoria de Datos Externa. También es usado el pin en la grabación de la EPROM interna.

*PSEN	® 	Program Store Enable. Pulso de lectura para la Memoria de Programa Externa. Cuando el programa está ejecutándose en la memoria externa, éste aparece como 1/6 de la frecuencia del oscilador. Cuando hay acceso a la memoria de datos externa, 2 PSEN son perdidos.

*EA	® 	External Access Enable. Informa a la CPU si el programa está en la Memoria de Programa Externa o en la ROM Interna. También el pin se utiliza para la grabación de la EPROM Interna.

*EA = Vcc 	==>	(0000H - 0FFFH) ROM Interna

(1000H - FFFFH) Memoria de Programa Externa

*EA = Vss 	==> 	(0000H - FFFFH) Memoria de Programa Externa

XTAL1	® 	Entrada del oscilador interno.

XTAL2	®	Salida del oscilador interno.

DIAGRAMAS DE TIEMPO

- Genéricos para la familia MCS-51.

- Se han omitido por simplicidad del gráfico:

- Tiempos de subida.

- Tiempos de caída.

- Retardos de propagación.

- Cada CPU (HMOS, CHMOS) tienen retardos diferentes.

FETCH DE PROGRAMA  -  MEMORIA EXTERNA

- Program Counter: Compuesto de PCH  y PCL

- Estado 1 =  Estado  4

- f(ALE) = f(*PSEN) = f(XTAL)/6

- Duty Cycle:

*PSEN 	®  	1/2  o  50%

ALE 	®	1/3  o  33%

LECTURA DE LA MEMORIA DE DATOS EXTERNA

ESCRITURA EN LA MEMORIA DE DATOS EXTERNA

- Data Pointer:   DPTR ( Se compone de DPH y DPL)

- Las siguientes instrucciones no usan P2:

MOVX  A , @ Ri

MOVX  @ Ri , A

OPERACION DE LOS PUERTOS

RESET (ENCERAMIENTO)

CIRCUITO DE RESET

- La entrada de reset debe permanecer en alto al menos durante 2 ciclos de máquina  mientras el reloj está funcionando, para asegurar un correcto reset.

- La entrada de reset tiene un Schmitt Triger.

- La entrada de reset es asincrónica.

- Cuando la entrada de reset pasa a bajo, son necesarios 1 a 2 periodos de reloj para que ALE y PSEN comiencen a funcionar.

- La RAM interna no es afectada por el reset.

- Después del reset los SFR's son inicializados:

- SP = 7

- SBUF = ?

- P0,P1,P2,P3 = FFH

- Otros SFR's = 0