PARTE 5. 	SET DE INSTRUCCIONES

- Todos los miembros    de la familia MCS-51 ejecutan el mismo conjunto de instrucciones.

- Las instrucciones son optimizadas para aplicaciones de control de 8 bits. Ellas permiten un rápido direccionamiento de la RAM interna, facilitando operaciones byte a byte en estructuras de datos pequeños.

- El conjunto de instrucciones también ofrece un gran soporte para la operación y manipulación de variables de un solo bit, facilitando el desarrollo de sistemas lógicos que necesitan de operaciones booleanas.

- Para ayudar a los programadores, el ensamblador CYS8051 tiene las direcciones de los SFR y de los bits previamente declarados. Es como si en todo programa ya existiesen las pseudo instrucciones:

- Acc		EQU		0E0H

- B			EQU		0F0H

- PSW		EQU		0D0H, por ejemplo.

ABREVIATURAS UTILIZADAS:

Rn				Cualquier registro R0, R1, ...,R7

directo, dir			dirección de la RAM interna (8 bits)

@Ri				@R0 y @R1, usados para direccionamiento indirecto

#data, #dt			constante de 8 bits (byte)

#data16, #dt16		constante de 16 bits (palabra)

adr16				dirección de 16 bits (direcciona 64 KB)

adr11				dirección de 11 bits (direcciona 2 KB)

rel				desplazamiento relativo (complemento a 2: -128 a +127)

bit				dirección de un bit de la RAM interna

A				acumulador (registro específico)

Acc				dirección del acumulador.

MODOS    DE    DIRECCIONAMIENTO

Existen 6 modos de direccionamiento, con la siguiente nomenclatura:

- Direccionamiento inmediato

- Direccionamiento directo

- Direccionamiento indirecto

- Direccionamiento por registro

- Direccionamiento    por registro específico

- Direccionamiento indexado

Direccionamiento inmediato 	 El valor de la constante es colocado en el opcode.

MOV 		A,#100

Carga 100 en el acumulador (Acc=100). El byte 100

es un dato inmediato.

Se debe notar la presencia del signo # que indica

operación inmediata.

Direccionamiento directo 	 El operando especifica una dirección de 8 bits de la

RAM interna.

MOV 		A,20H

Transfiere para el acumulador el contenido de la dirección

20H de la RAM Interna. Todo direccionamiento directo usa

la RAM Interna.

Direccionamiento indirecto 	 Aquí se especifica un registro en donde está la dirección del operando. Solo se pueden usar para direccionamiento indirecto los registros R0, R1 y DPTR.

MOV 		A,@R0

Coloca en el acumulador el contenido de la dirección que

indica R0.

Direccionamiento por registro 	 La información a procesar está en el acumulador y

los registros R0, R1, etc.

MOV 		A,R0

Coloca en el acumulador el contenido de R0. Es una

instrucción de un solo byte.

Direccionamiento por registro	  Algunas operaciones son específicas para ciertos

específico				registros. Por ejemplo, algunas instrucciones siempre

operan con Acc o DPTR y no necesitan de espacio en el

opcode para especificarlos.

MOVX 	A,@DPTR

Esta es una instrucción para lectura de la Memoria de Datos

Externa. Coloca en el acumulador el contenido de la

dirección de la RAM Externa que está en el DPTR. Como

siempre se usa Acc y DPTR, no es necesario especificarlos,

por lo que la instrucción emplea apenas 1 byte.

Direccionamiento indexado 	 La dirección del operando es formada por la suma de

una dirección base con un registro de indexación. Solamente

la Memoria de Programa puede ser accedida de este modo.

MOVC 	A,@A+DPTR

A	 índice,

DPTR	 dirección base.

La suma del DPTR con el acumulador forman una dirección

de la Memoria de Programa, el contenido de esta dirección

es transferida para el acumulador. Esa instrucción es óptima

para ejecutar un "look up table"

Observación: también existe un salto indexado

INSTRUCCIONES

Existen 111 instrucciones que pueden ejecutar los miembros de la familia MCS-51. Ellas están distribuidas de la siguiente forma:

Aritméticas					24	 	22%

Lógicas					25		23%

Transferencia de datos			28		25%

Booleanas					17		15%

Saltos						17		15%

INSTRUCCIONES    ARITMÉTICAS

Suma    de    8    Bits:

El acumulador es uno de los operandos y además almacena el resultado. Existen 4 instrucciones de suma:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| ADD A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 2 | 1 |

Suma    de    8    Bits    con    Carry:

El acumulador es uno de los operandos y además almacena el resultado. Son 4 instrucciones de suma con carry:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| ADDC A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 2 | 1 |

Substracción    de    8    Bits    con    Borrow:

El acumulador es uno de los operandos y además recibe el resultado. Se debe recordar que la substracción siempre usa el borrow. Son 4 instrucciones de substracción con borrow:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| SUBB A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 1 | 1 |

Incremento    de    8    Bits:

Existen 4 instrucciones para incremento de 8 bits :

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | 1 | 1 |
| INC | Rn | 1 | 1 |
|  | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |

Decremento    de    8    Bits:

Las instrucciones de decremento de 8 bits son 4 y son muy semejantes a las instrucciones de incremento:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | 1 | 1 |
| DEC | Rn | 1 | 1 |
|  | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |

Incremento    de    16    Bits:

Existe apenas una instrucción de incremento de 16 bits (no hay decrementos de 16 bits):

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| INC | DPTR | 1 | 2 |

Multiplicación    y    División    de    8    Bits:

En la multiplicación y en la división siempre son usados los registros A y B. Estas son las instrucciones que más tiempo de ejecución necesitan.

Multiplicación:	A * B		Resultado:	A=LSB	B=MSB

División:		A / B 		Resultado:	A=Q		B=R

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| MUL | AB | 1 | 4 |
| DIV | AB |  |  |

Ajuste    Decimal:

Esta instrucción existe para permitir operaciones con números en BCD. El ajuste es válido solamente para las sumas (ADD y ADDC). Existe una sola instrucción:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| DA | A | 1 | 1 |

INSTRUCCIONES    LÓGICAS

AND    de    8    Bits:

Se usa el símbolo ANL (Logical AND) para representar esta instrucción. Existen 6 instrucciones reunidas en dos grupos de acuerdo con el destino del resultado:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| ANL A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 2 | 1 |
| ANL directo, | A | 2 | 1 |
|  | #data | 3 | 2 |

OR    de    8    Bits:

Se emplea el símbolo ORL (Logical OR) para representar esta instrucción. Existen 6 instrucciones, reunidas en dos grupos de acuerdo con el destino del resultado:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| ORL A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 2 | 1 |
| ORL directo, | A | 2 | 1 |
|  | #data | 3 | 2 |

XOR    de    8    Bits:

Se emplea el símbolo XRL (Logical Exclusive OR) para representar esta instrucción. Existen 6 instrucciones, reunidas en dos grupos de acuerdo con el destino del resultado:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| XRL A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 2 | 1 |
| XRL directo, | A | 2 | 1 |
|  | #data | 3 | 2 |

Operaciones    Lógicas    con    el    Acumulador:

Estas instrucciones utilizan direccionamiento por registro específico, pues siempre operan con el acumulador (no utilizan bytes de opcode para especificar esto). Las instrucciones son:

- CLR	A 	 	inicializar con cero el acumulador

- CPL	A 	 	complemento a 1 del acumulador

- RL	A 	 	rotar el acumulador a la izquierda

- RLC	A 	 	rotar el acumulador a la izquierda con carry

- RR	A 	 	rotar el acumulador a la derecha

- RRC	A 	 	rotar el acumulador a la derecha con carry

- SWAP	A 	 	intercambiar los nibbles del acumulador

Operaciones    Lógicas    con    el    Acumulador (Continuación):

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| CLR |  |  |  |
| CPL |  |  |  |
| RL |  |  |  |
| RLC | A | 1 | 1 |
| RR |  |  |  |
| RRC |  |  |  |
| SWAP |  |  |  |

INSTRUCCIONES    DE    TRANSFERENCIA    DE    DATOS

Existen 3 tipos de instrucciones de transferencia de datos:

las que trabajan con la RAM Interna (22),

las que trabajan con la Memoria de Datos Externa (4) y

las que trabajan con la Memoria de Programa (2).

En general, las transferencias de datos operan en la RAM Interna, a menos que se indique la contrario.

Transferencia de Datos:

Todas las operaciones se realizan    en la RAM Interna. Existen casi todas las    transferencias que se pueda imaginar:

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| MOV A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |
|  | #data | 2 | 1 |
|  | A | 1 | 1 |
| MOV Rn, | directo | 2 | 2 |
|  | #data | 2 | 1 |
|  | A | 2 | 1 |
|  | Rn | 2 | 2 |
| MOV directo, | directo | 3 | 2 |
|  | @Ri | 2 | 2 |
|  | #data | 3 | 2 |
|  | A | 1 | 1 |
| MOV @Ri | directo | 2 | 2 |
|  | #data | 2 | 1 |

Se puede pensar que existen todas las combinaciones posibles entre A, Rn, directo, @Ri y #data, sin embargo hay que considerar algunas excepciones.

- Todas las combinaciones posibles son:

|  | A |  | A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn |  | Rn |
| MOV | directo | , | directo |
|  | @Ri |  | @Ri |
|  |  |  | #data |

- Pero estas instrucciones no existen:

|  | A, | A |
| --- | --- | --- |
|  | Rn, | Rn |
| MOV | Rn, | @Ri |
|  | @Ri, | @Ri |
|  | @Ri, | Rn |

Permutación    de    Bytes:

Toda permutación opera en la RAM Interna. Estas instrucciones son muy útiles, pues permiten el intercambio del contenido entre dos registros sin la necesidad de usar otro auxiliar. Existen 3 permutaciones y todas usan el acumulador como destino.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rn | 1 | 1 |
| XCH A, | directo | 2 | 1 |
|  | @Ri | 1 | 1 |

Permutación    de    Nibbles:

Existe solo una instrucción para realizar esta operación y trabaja con la RAM Interna. En esta instrucción siempre se usa el acumulador y un operando (por direccionamiento indirecto). Es útil para trabajar con números en BCD y en conversiones de byte hexadecimal a códigos ASCII.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| XCHD A, | @Ri | 1 | 1 |

Operaciones    con    la    Pila:

La pila opera exclusivamente con la RAM Interna. Existen apenas dos instrucciones de pila y trabajan con direccionamiento directo. No se puede usar la instrucción PUSH A, pero si PUSH Acc. En la instrucción PUSH, primero se incrementa el puntero (SP) y a continuación se escribe la información. La instrucción POP trabaja al revés.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| PUSH | directo | 2 | 2 |
| POP | directo |  |  |

Transferencias    de    Datos    con    la    Memoria    de    Datos    Externa:

Existen instrucciones para lectura y escritura, las cuales siempre usan el acumulador como fuente o destino del dato. Es posible hacer dos accesos, uno con direccionamiento de 16 bits usando el DPTR y otro con direccionamiento de 8 bits usando @Ri ( @R0 o @R1 ). Se debe recordar que cuando se usa direccionamiento de 8 bits, el contenido de P2 permanece inalterado. La instrucción que se usa es MOVX, donde la X indica que se trabajará con Memoria de Datos Externa.

| LECTURA |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| MOVX A, | @Ri | 1 | 2 |
|  | DPTR |  |  |

| ESCRITURA |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| MOVX @Ri, | A | 1 | 2 |
| MOVX @DPTR, |  |  |  |

Lectura    de    la    Memoria    de    Programa:

Existen dos instrucciones para realizar esta operación y también son las únicas que usan direccionamiento indexado. Son muy convenientes para la construcción de tablas de consulta. El mnemónico empleado cambia a MOVC donde la C indica Memoria de Códigos.

| LECTURA |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| MOVC A, | @A+DPTR | 1 | 2 |
|  | @A+PC |  |  |

INSTRUCCIONES    BOOLEANAS

Son llamadas instrucciones booleanas las que trabajan con bits. Todas esas instrucciones operan con un solo bit a la vez y el CARRY (C) funciona como si fuese el acumulador, o sea, es uno de los operandos y normalmente almacena el resultado. Los bits son direccionados directamente, pero cuando se usa el CARRY, se usa direccionamiento implícito. Existen también saltos basados en el estado de los bits; estos son relativos a la posición actual del PC, se puede saltar 127 bytes adelante o 128 bytes para atrás.

Cargar cero/ Cargar uno /Complementar un Bit:

Para cargar un cero se usa la instrucción:	  CLR

Para cargar un uno se usa la instrucción:		  SETB

Para complementar se usa la instrucción:	  CPL

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| CLR | C | 1 | 1 |
|  | bit | 2 | 1 |
| SETB | C | 1 | 1 |
|  | bit | 2 | 1 |
| CPL | C | 1 | 1 |
|  | bit | 2 | 1 |

AND/OR    Booleano:

Hay dos AND y dos OR. En estas instrucciones, el Carry trabaja como acumulador, es decir es uno de los operandos y también recibe el resultado. En las instrucciones en las que un operando es: " /bit ", indica que la operación se realiza con el complemento de este bit. Este tipo de operación es muy conveniente cuando se implementan operaciones booleanas.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| ANL C, | bit | 2 | 2 |
|  | /bit |  |  |
| ORL C, | bit | 2 | 2 |
|  | /bit |  |  |

Movimiento    de    Bits:

Son dos las instrucciones para movimiento de bits y siempre involucran el Carry.

|  |  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | C, | bit | 2 | 1 |
| MOV | bit, | C | 2 | 2 |

Desvíos    Basados    en    Bits:

Son 5 las instrucciones de desvío: dos se basan en el CARRY y las otras tres operan con cualquier bit. Los mnemónicos JB y JC son usados para saltar si el bit esta activado (en uno), y JNB y JNC para saltar si el bit esta desactivado (en cero). Existe el mnemónico JBC que salta si el bit esta activado y después encera este bit.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| JC | rel | 2 | 2 |
| JNC |  |  |  |
| JB |  |  |  |
| JNB | bit,rel | 3 | 2 |
| JBC |  |  |  |

INSTRUCCIONES    DE    DESVÍO

En las instrucciones de desvío se incluyen las llamadas a subrutinas (CALL) y los saltos (JMP), los cuales pueden ser realizados con 11 o 16 bits. También se incluyen los saltos condicionales (JZ, JNZ, CJNE), los loops (DJNZ) y las instrucciones de retorno (RET, RETI).

Llamada a Subrutinas:

Son 2 las instrucciones de llamada a subrutinas. La instrucción LCALL usa una dirección de 16 bits y por eso permite el acceso a cualquier posición en los 64 KB de programa. Pero, la instrucción ACALL usa apenas 11 bits, o sea, permite el acceso solo dentro de un bloque de    2 KB de la memoria de programa; los 11 bits menos significativos del PC son reemplazados por los bits especificados en la instrucción. La ventaja es que ACALL necesita apenas de 2 bytes para el opcode, mientras que LCALL necesita de 3 bytes.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| LCALL | adr16 | 3 | 2 |
| ACALL | adr11 | 2 | 2 |

Retorno    de    Subrutinas:

Son 2 las instrucciones de retorno de subrutinas. La instrucción RET es el retorno usual. La instrucción RETI se usa para retorno de las subrutinas que atienden a las interrupciones, esta indica el fin de una rutina de interrupción.

|  | bytes | MC |
| --- | --- | --- |
| RET | 1 | 2 |
| RETI |  |  |

Saltos Incondicionales:

Son 4 las instrucciones de salto. Hay dos saltos que son idénticos a las llamadas a subrutina y que también permiten saltar dentro de un rango de 2 KB (AJMP) o dentro de un rango de 64 KB (LJMP). Los otros dos saltos son relativos.

|  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| AJMP | adr11 | 2 | 2 |
| LJMP | adr16 | 3 | 2 |
| SJMP | rel | 2 | 2 |
| JMP | @A+DPTR | 1 | 2 |

Saltos    Condicionales:

Hay dos saltos que son realizados en función del valor del acumulador: JZ que salta si el contenido del acumulador es cero y JNZ que salta si el contenido del acumulador no es cero. Se debe notar que no existe la bandera Z (como existe en los Z80 y 8085), la decisión para el salto se hace con el contenido actual del acumulador. Hay otras 4 instrucciones que usan el mnemónico CJNE, que significa "compare dos elementos y salte si son diferentes". Todos estos saltos son relativos y por eso tienen un rango de 127 bytes adelante y 128 bytes atrás.

|  |  |  |  | bytes | MC | CONDICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JZ |  | rel |  | 2 | 2 | si Acc = 0 |
| JNZ |  |  |  |  |  | si Acc 0 |
| CJNE | A | ,directo | ,rel | 3 | 2 | si Acc directo |
|  | A |  |  |  |  | si Acc (#data) |
| CJNE | Rn | ,#data | ,rel | 3 | 2 | si Rn (#data) |
|  | @Ri |  |  |  |  | si @Ri (#data) |

Loops :

Las instrucciones de loops son del tipo "decremente y salte si es diferente de cero" (DJNZ). Hay dos instrucciones, las cuales son muy útiles para la repetición de determinadas partes del programa. Utilizan como contador un registro o un byte de la RAM Interna y por eso tienen un límite de hasta 256 repeticiones. Como son basadas en desvíos relativos, tienen un rango de 127 bytes adelante y de 128 bytes para atrás.

|  |  |  | bytes | MC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJNZ | Rn, | rel | 2 | 2 |
|  | directo, |  | 3 | 2 |

No    Operación:

Hay una instrucción que no hace nada, apenas consume ciclos de la CPU. Esa instrucción es muy útil para reservar espacios en la memoria de programa cuando se trabaja con EPROM.

|  | bytes | MC |
| --- | --- | --- |
| NOP | 1 | 1 |

INSTRUCCIONES Y BANDERAS

En la tabla, 0 (cero) indica que la bandera no está activada, 1 (uno) indica que la bandera está activada, X (don't care) significa que la bandera será activada o no de acuerdo con el resultado de la instrucción y " - " indica que la bandera no es alterada.

| INSTR/FLAG | C | OV | AC |
| --- | --- | --- | --- |
| ADD | X | X | X |
| ADDC | X | X | X |
| SUBB | X | X | X |
| MUL | 0 | X | - |
| DIV | 0 | X | - |
| DA | X | - | - |
| RRC | X | - | - |
| RLC | X | - | - |
| SETB C | 1 | - | - |
| CLR C | 0 | - | - |
| CPL C | X | - | - |
| ANL C,bit | X | - | - |
| ANL C,/bit | X | - | - |
| ORL C.bit | X | - | - |
| ORL C,/bit | X | - | - |
| MOV C,bit | X | - | - |
| CJNE | X | - | - |

CAPíTULO VI

PUERTOS    PARALELOS

La familia MCS-51 ofrece 4 puertos paralelos, para cada puerto existe un SFR, son nombrados de P0, P1, P2 y P3. De acuerdo con la configuración del hardware uno o más puertos estarán totalmente o parcialmente disponibles.

6.1.    REGISTROS    INVOLUCRADOS

Los 4 registros, P0, P1, P2 y P3 son en la realidad los latches de los puertos y no los pines de la CPU. Algunas instrucciones operan con el contenido de estos latches y otras con los valores de los pines. Los puertos paralelos son utilizados por la CPU para efectuar varias tareas:

P0 ® byte inferior de direcciones y datos    ==> BUS

P2 ® byte superior de direcciones

P3 ®	0 ® RXD		- entrada serial

1 ® TXD		- salida serial

2 ® *INT0	- interrupción externa 0

3 ® *INT1	- interrupción externa 1

4 ® T0		- entrada externa para el contador 0

5 ® T1		- entrada externa para el contador 1

6 ® *WR		- strobe para escritura en la memoria de datos externa

7 ® *RD		- strobe para lectura de la memoria de datos externa

Durante una operación de escritura o lectura de memoria de datos, por ejemplo, los datos de los puertos P0 y P2 son removidos y por ellos se emiten las direcciones y datos. Terminadas las operaciones, el contenido del latch reaparecer en los pines de la CPU.

Existen detalles sobre la utilización de cada puerto como entrada o salida, mas en una forma general se puede decir que:

Salida:    Basta escribir 0 o 1 en el puerto, que el nivel lógico aparece en los pines correctos.

Entrada: todos los puertos (excepto P0) poseen un pull-up interno, cuando se escribe 1 en un bit del puerto, se dice que este bit está programado como entrada, pues dispositivos externos pueden poner (forzar) este 1 en 0. Así, para tener un puerto como entrada, se escribe 1 y después con la lectura será leído 1 ó 0 de acuerdo como el nivel que externamente está aplicado en el pin. Debido a esto, los puertos son llamados cuasi-bidireccionales.

6.2.    DESCRIPCIÓN    DEL    FUNCIONAMIENTO

Cada puerto paralelo está constituido de tres partes:

·	un registro latch (SFR ==> P0,P1,P2,P3)

·	un driver de salida

·	Un buffer de entrada

Los drivers de salida de P0 y P2 y el buffer de entrada de P0 son usados para acceder a memoria externa de programa o de datos.

6.2.1.    Puerto    P1

La figura 6.1 ilustra el esquema eléctrico del puerto 1.

Figura 6.1.    Esquema para un bit del puerto P1.

El latch de un bit del puerto P1 (un bit de SFR P1) es representado por un flip-flop D, en el cual se escribe un valor del bus interno a través de un pulso Write to Latch, generado por la CPU. La salida del latch es colocado en el bus interno a través de una señal Read Latch, generado por la CPU. El nivel del pin del puerto es colocado en el bus interno a través de la señal Read Pin, también generada por la CPU. Algunas instrucciones que leen el estado del puerto operan con Read Latch mientras que otras operan con Read Pin. Esto será visto con más detalles.

Cuando escribe en el puerto:

0 ® *Q=1 ® FET ON 	® salida=0

1 ® *Q=0 ® FET OFF 	® salida=1 (pull-up)

Para ser usado como entrada, el latch del puerto debe estar en 1, eso desconecta el driver FET de la salida. Así el pin del puerto va para un nivel alto, llevado por el pull-up. Ese pin podrá ser llevado para el nivel bajo por cualquier elemento externo. Debido al pull-up interno, ese puerto es denominado "cuasi-bidireccional". Cuando está configurado para entrada, este va para 1 y si externamente es llevado hacia abajo, entonces suministra corriente. Si el puerto estuviese en alta impedancia cuando configurado como entrada, entonces seria clasificado como "bidireccional verdadero".

Figura 6.2.    Pin del microntrolador sendo llevado a 0 por una salida TTL.

6.2.2.    Puerto    P3

En la figura 6.3 está el esquema eléctrico del puerto P3. Por el puerto P3 se tienen diversas funciones alternativas: *RD, *WR, T0, T1, TXD, RXD, *INT0, *INT1.

Figura 6.3.    Esquema para un bit del puerto P3.

Cuando AOF=1, se tiene en la salida el puerto P3. Así si AOF=1 y se escribe:

0 ® Q=0 ® G=1 ® FET ON	® salida=0

1 ® Q=1 ® G=0 ® FET OFF	® salida=1 (pull-up)

Cuando el latch de P3 contiene 1, entonces la salida puede ser controlada por la señal "Alternate Output Function - AOF". Ya se estudió las funciones alternativas generadas a través de P3. Si el latch de P3 está en 0, el pin del puerto estará en cero y las diversas funciones alternativas no estarán disponibles. P3 también es un puerto cuasi-bidireccional.

6.2.3.    Puerto    P2

El esquema de la figura 6.4 ilustra el puerto P2. Por este puerto también sale el byte más significativo de las direcciones.

Figura 6.4.    Esquema para un bit del puerto P2.

El funcionamiento todavía es muy semejante a los casos anteriores.

Si el CONTROL = 0 y se escribe:

0 ® Q=0 ® M=0 ® G=1 ® FET ON 	® salida=0

1 ® Q=1 ® M=1® G=0 ® FET OFF	® salida=1 (pull-up)

Si el CONTROL = 1, ADDRESS controla el nivel en el pin. Asi, con CONTROL = 1:

ADDR=0 ® M=0 ® G=1 ® FET ON	® salida=0

ADDR=1 ® M=1 ® G=0 ® FET OFF	® salida=1 (pull-up)

De acuerdo con el nivel lógico de la señal de CONTROL, se permite salida al latch de P2 o al byte alto de dirección.

6.2.4.    Puerto    P0

La figura 6.5 ilustra el esquema eléctrico del puerto P0. Este puerto es el más complejo, pues atiende a tres funciones:

·	bus da datos de la CPU

·	byte menos significativo de las direcciones

·	puerto paralelo (bidirecional verdadero)

Figura 6.5.    Esquema para un bit del puerto P0.

El puerto P0 difiere de los demás por ser utilizado para transportar datos durante las operaciones con la memoria, por lo que necesita ser bidirecional verdadero. Si el está siendo utilizado como puerto paralelo entonces CONTROL = 0. Con eso G1=0 y F1 está siempre cortado (no existe pull-up).

Si CONTROL=0 y se escribe: :

0 ® *Q=1 ® G2=1 ® F2 ON	® salida=0

1 ® *Q=0 ® G2=0 ® F2 OFF	® la salida fluctúa (no hay pull-up).

Note que cuando se escribe 1, el puerto puede ser utilizado como una entrada de alta impedancia. Para transformarlo en un puerto cuasi bidirecional basta colocar externamente resistores de pull-up.

Cuando el puerto es utilizado para enviar direcciones o datos, CONTROL =1 y la salida depende de ADDRESS/DATO (ADR/DT):

ADR/DT=0 ® G1=0 ® F1 OFF y G2=1 ® F2 ON      ® salida=0

ADR/DT=1 ® G1=1 ®F1 ON y      G2=0 ® F2 OFF      ® salida=1

(nunca se tendrá F1 ON y F2 ON ==> corto circuito).

Para que el puerto pueda ser usado en la lectura de memoria, es necesario alta impedancia, en ese caso CONTROL=0 y se fuerza una escritura (con 1) en el latch de P0.

Si CONTROL=0 ® G1=0 ® F1 OFF

Si Q=1 ® *Q=0 ® G2=0 ® F2 OFF

Si F1 y F2 están en OFF ® alta impedancia.

La lectura de la memoria se hace con la señal READ PIN.

6.3.    ESCRITURA    EN    LOS    PUERTOS

En la ejecución de cualquier instrucción que altere el latch de un puerto, el nuevo valor llega al latch durante S6P2, que es el final del ciclo de instrucción. Entre tanto los latches son en realidad enviados hacia a los buffers de salida durante la fase P2 de cualquier período de reloj (durante P1 se mantiene el mismo valor). Así, el nuevo valor aparecerá en el pin durante P1 del próximo ciclo (que es S1P1).

Si es necesario un cambio de 0 para 1 en los puertos P1, P2 y P3, el PULL-UP deberá entregar bastante corriente, para que esa transición sea rápida. En las transiciones de 0 a 1, durante S1P1 y S1P2, entra en actividade un PULL-UP adicional que puede suministrar 100 veces más corriente que el PULL-UP normal. Note que los PULL-UP son FETs y no transistores bipolares.

El PULL-UP normal es un FET (depletion-mode) con puerta conectada a la fuente. Cuando está conectado a tierra, por él circula una corriente de 0,25 mA.

Figura 6.6.    El FET (depletion mode) usado como PULL-UP para los puertos paralelos.

En la figura 6.7. está el PULL-UP adicional que acelera las transiciones de 0 para 1. Notar que cuando A=B=0 la salida S va para 1 y con esto el transistor entra en el circuito suministrando hasta 30 mA.

Figura 6.7.    Control para el FET (enhanced mode).

En la figura 6.8 está el esquema completo de la salida del puerto paralelo.

Figura 6.8.    Accionamiento del FET (enhanced mode) en las transiciones de 0®1.

Note que si *Q va de 1®0, durante dos períodos de reloj, la salida (S) de la puerta NOR será 1, permitiendo que el enhancement mode FET entre en paralelo con el FET (pull-up) normal, dando más capacidad de corriente. Este esquema es utilizado en HMOS. En las familias CHMOS el esquema varía un poco, mas la idea es la misma.

Los buffers de salida de los puertos P1, P2 y P3 pueden accionar hasta 4 cargas LS TTL. Ellos pueden ser accionados (trabajando como entrada) por circuitos TTL y NMOS. Como poseen pull-up interno, esos puertos también pueden ser accionados por TTL de colector abierto, pero las transiciones de 0®1 no serán rápidas por que el pull-up tiene baja capacidad de corriente.

El puerto P0 puede accionar hasta 8 LS TTL (modo BUS). Cuando opera como puerto paralelo, necesita de pull-up externo para accionar otras entradas.

Algunas instrucciones de lectura utilizan el dato almacenado en el latch mientras que otras usan el estado del pin. Las instrucciones que usan el dato del latch son aquellas que leen el valor, (posiblemente) lo alteran y lo escriben de nuevo (read-modify-write). Cuando el destino del operando es un puerto o un bit del puerto, es utilizado el dato del latch y no el valor del pin. A continuación está una lista de estas instrucciones que operan con el dato del latch:

Instrucción				Ejemplo

ANL					ANL		P1,A

ORL					ORL		P2,A

XRL					XRL		P3,A

JBC					JBC		P1.1,LB    (salta si bit=1 y encera el bit)

CPL					CPL		P3.0

INC					INC		P2

DEC					DEC		P2

DJNZ				DJNZ	P3,label

MOV        PX.Y,C		MOV	P1.0,C

CLR          PX.Y			CLR		P1.2

SETB      PX.Y			SETB	P1.3

Puede parecer que las 3 últimas instrucciones no son del tipo "read-modify-write". En realidad es leído todo el byte del puerto, el bit considerado es alterado y el nuevo byte se devuelve al puerto.

Una razón para usar el dato del latch y no el valor del pin es evitar una equivoco en la interpretación del nivel de tensión del pin. Por ejemplo, cuando un bit de un puerto está siendo usado para accionar la base de un transistor.

Figura 6.9.    Bit 0 del puerto 1 siendo usado para prender un led a través de un transistor.

Cuando P1.0=1 ® LED encendido

Cuando P1.0=0 ® LED apagado

Sin embargo cuando P1.0=1 la tensión en el pin va a estar en 0,7 V, lo que es un 0 lógico en nivel TTL. Se espera que la instrucción CPL    P1.0 invierta el estado del led. Suponiendo que el led esté encendido (P1.0=1), si la CPU usa el valor del pin, ella va a obtener 0, con esto hará P1.0=1, es decir, no va a cambiar el estado del led. Mejor usar el dato del latch, el cual está en 1.

6.4.    EJERCICIOS

Todos los ejercicios y ejemplos están basados en el circuito de practicas.

EJERCICIO 6.1.    PISCA1    Y    PISCA2

Encender los 3 leds en secuencia. No olvidar de colocar un retardo. El led se enciende cuando se pone nivel alto en un bit del puerto.

;PISCA1.ASM

;

RTD	EQU	60000	;65536>RTD>256

ROJO	EQU	P1.0

AMARILLO	EQU	P1.1

VERDE	EQU	P1.2

;

DEFSEG PROG, CLASS=CODE, START=0

SEG	PROG

ORG	RESET

INIC	MOV	P1,#0

AQUI	SETB	ROJO

LCALL	RETARD

CLR	ROJO

SETB	AMARILLO

LCALL	RETARD

CLR	AMARILLO

SETB	VERDE

LCALL	RETARD

CLR	VERDE

SJMP	AQUI

;

;RUTINA PARA GENERAR UN RETARDO

RETARD	MOV	R7,# HIGH RTD

L1	MOV	R6,# LOW    RTD

L2	DJNZ	R6,L2

DJNZ	R7,L1

RET

END

Una otra solución, mucho más simple, puede ser utilizada. Como no son usados los demás pines del puerto P1, se puede escribir cualquier cosa en ellos. Se usa entonces el Acc y el CY para obtener un total de 9 bits y a través de rotaciones generar los códigos para prender los leds en secuencia. La figura 6.10 ilustra la idea.

Figura 6.10.    Uso del Acc y CY para prender leds en secuencia.

Si se inicializa Acc y .CY con estos valores, basta una rotación con CY    (RLC    A) para cambiar el led que debe quedar encendido. A cada rotación se escribe el contenido de Acc en P1.

;PISCA2.ASM

;

RTD	EQU	60000	;65536>RTD>256

ROJO	EQU	P1.0

AMARILLO	EQU	P1.1

VERDE	EQU	P1.2

;

DEFSEG PROG, CLASS=CODE, START=0

SEG	PROG

ORG	RESET

INIC	MOV	A,#01001001B	; 01    001    001

CLR	C

AQUI	MOV	P1,A

ACALL	RETARD

RLC	A

SJMP	AQUI

;

;RUTINA PARA GENERAR UN RETARDO

RETARD	MOV	R7,# HIGH RTD

L1	MOV	R6,# LOW    RTD

L2	DJNZ	R6,L2

DJNZ	R7,L1

RET

END

EJERCICIO 6.2.    LLAVE1    LLAVE2    Y    LLAVE3

Usando los tres leds como un contador de tres bits, construir un programa que cuente los accionamiento de la llave SW2 (la cuenta se observará en los tres leds). Notar que la llave no necesita de pull-up por que usa el pull-up interno del puerto. La figura 6.11 ilustra las conexiones.

Figura 6.11.    Conexiones de leds y llave en el circuito de practicas.

Como primer programa se usará una solución simple, que sufre problemas de rebotes.

;LLAVE1.ASM

;

SW2	EQU	P1.3

;

DEFSEG PROG, CLASS=CODE, START=0

SEG	PROG

ORG	RESET

INIC	CLR	A      	;ENCERAR CONTADOR

MOV	P1,A	;APAGAR LEDS

SETB	SW2	;PROGRAMAR P1.3 COMO ENTRADA

AQUI1	JB	SW2,AQUI1	;AGUARDAR ACIONAMIENTO

INC	A

MOV	P1,A	;DAR SALIDA AL CONTADOR

SETB	SW2	;GARANTIZAR P1.3 COMO ENTRADA

AQUI2	JNB	SW2,AQUI2	;AGUARDAR LIBERAR LLAVE

SJMP	AQUI1

END

En el segundo programa se presenta una solución para eliminar los rebotes utilizando retardos. Al detectar una transición en la llave, el programa aguarda un tiempo para que se extingan los rebotes. el tiempo que se debe aguardar es determinado de forma empírica.

;LLAVE2.ASM

;

; EN ESTE PROGRAMA SE INTENTA ELIMINAR LOS REBOTES CON RETARDOS

; EL VALOR DEL RETARDO ES PARTICULAR PARA CADA CIRCUITO

; (DEPENDE DEL TAMANHO DE LOS CABLES, CALIDAD DE LA LLAVE, ETC)

; RECOMENDASE: DETERMINAR EMPIRICAMENTE EL MEJOR RETARDO PARA CADA CIRCUITO

;

RTD	EQU	500	;RTD>256

SW2	EQU	P1.3

;

DEFSEG PROG, CLASS=CODE, START=0

SEG	PROG

ORG	RESET

INIC	CLR	A      	;ENCERAR CONTADOR

MOV	P1,A	;APAGAR LEDS

SETB	SW2	;PROGRAMAR P1.3 COMO ENTRADA

AQUI1	JB	SW2,AQUI1	;AGUARDAR ACIONAMIENTO

INC	A

MOV	P1,A	;DAR SALIDA AL CONTADOR

SETB	SW2	;GARANTIZAR P1.3 COMO ENTRADA

ACALL	RTD	;ELIMINAR REBOTES

AQUI2	JNB	SW2,AQUI2	;AGUARDAR LIBERAR LLAVE

ACALL	RTD	;ELIMINAR REBOTES

SJMP	AQUI1

;

;RUTINA PARA GENERAR UN RETARDO

RETARD	MOV	R7,# HIGH RTD

L1	MOV	R6,# LOW    RTD

L2	DJNZ	R6,L2

DJNZ	R7,L1

RET

END

La solución de aguardar un tiempo después de detectar una transición en la llave funciona bien, pero ofrece dos principales desventajas. La primera es que se aguarda un intervalo de tiempo fijo, o sea, si se cambia una llave de baja calidad por una de mejor calidad y que posea pocos rebotes, hay que cambiar el programa. La segunda desventaja es su vulnerabilidad a ruidos, pues estos poden provocar accionamientos indebidos. El programa llave3, a pesar de ser sencillo, soluciona estos problemas. Se usan dos rutinas que detectan transiciones de 0®1 y de 1®0, lo que se especifica es cuanto tiempo la llave debe estar en 0 o en 1 para que se considere el accionamiento válido (para que se considere fin de los rebotes).

;LLAVE3.ASM

;

; SOLUCION MAS EFICIENTE PARA ELIMINAR LOS REBOTES CON RETARDOS

; SE USA RUTINAS QUE AGUARDAN LA ESTABILIZACION DE LA LLAVE

; HAY UNA PARA LAS TRANSICIONES DE 0 PARA 1 Y OTRA DE 1 PARA 0

; ESTA TECNICA SE ADAPTA MEJOR A LAS VARIACIONES ENTRE LOS CIRCUITOS

;

RTD	EQU	100

SW2	EQU	P1.3

;

DEFSEG PROG, CLASS=CODE, START=0

SEG	PROG

ORG	RESET

INIC	CLR	A      	;ENCERAR CONTADOR

MOV	P1,A	;APAGAR LEDS

SETB	SW2	;PROGRAMAR P1.3 COMO ENTRADA

AQUI	ACALL	RBT_1_0	;TRANSICION LIMPA DE 1 PARA 0

INC	A

MOV	P1,A	;DAR SALIDA AL CONTADOR

ACALL	RBT_0_1	;TRANSICION LIMPA DE 0 PARA 1

SJMP	AQUI

;

;ELIMINAR REBOTES EN LAS TRANSICIONES DE 0 PARA 1

RBT_0_1	MOV	R7,#RTD

LB1	JNB	SW2,RBT_0_1

DJNZ	R7,LB1

RET

;

;ELIMINAR REBOTES EN LAS TRANSICIONES DE 1 PARA 0

RBT_1_0	MOV	R7,#RTD

LB2	JB	SW2,RBT_1_0

DJNZ	R7,LB2

RET

END