MICRONTROLADORES

ROBOT CON PIC Y MOTORES DE PASO

Generalidades

El diagrama de bloques siguiente nos indica las partes principales del proyecto y su inter relación.

A través de un computador se realizara el control del robot, el cual responderá inmediatamente a las instrucciones proporcionados por el usuario.  La comunicación desde el computador hacia el PIC se lo realiza a través del puerto serial del computador y una ves que el microcontrolador posea la información desde el PC, realizara los movimientos especificados.

Los movimientos realizados por el robot son:

- Adelante

- Atrás

- Izquierda

- Derecha

- Pare

- Velocidad  (7 velocidades diferentes)

Además el programa principal tendrá la opción de configuración del puesto de comunicaciones COM1 y COM2.

Cada motor se encargara de mover una llanta, mientras se colocara otras llantas  que permanecerán fijas para permitir el movimiento normal del robot.

Por sus características y precisión de movimientos, los motores de paso se constituyen en un elemento muy valioso a la hora de diseñar un sistema de control o una maquina especializada.  Además, dado que las señales necesarias para controlar esta clase de motores son de naturaleza digital, estos se pueden conectar fácilmente a sistemas de este tipo.

En este proyecto utiliza un microcontolador PIC 16F84 como elemento principal para guiar la posición de un motor de esta clase

Motores de paso

Se utilizo un motor de paso de 4 bobinas.  Este tipo de motores se identifica porque tienen 5, 6 u 8 cables.   Para el proyecto usamos el de 6 cables.

Figura 1

Este tipo de motores tiene la ventaja de operar con una sola fuente, en la figura se indica como se deben colocar los cables.  El transistor que se utilizara para activar las bobinas es el TIP22, que es un Darlington con protección para el manejo de cargas inductivas.

El movimiento del motor se consigue energizando las bobinas en un orden determinado.  Esto se puede hacer manejando las bobinas al mismo tiempo, de esta manera obtenemos un mayor torque.

El motor que se escogió tiene un paso de  7.5, es decir él circulo completo (360) tiene 48 posiciones de reposo.  Cada uno de los pasos se logra cuando se encienden las bobinas correspondientes según la secuencia.  También se debe aclarar que el punto común de las bobinas del motor se debe conectar a + 5V, ya que este es el dato suministrado por el fabricante.

Para controlar el motor se utiliza el microcontrolador PIC 16F84 el cual esta empleando un cristal de 3.579 Mhz y se utiliza con los pines de salida del PIC para activar o desactivar los transistores de potencia TIP22 que manejan cada una de las bobinas.  La tabla 1 nos indica la secuencia que se debe seguir para conseguir que el motor guire.

|  | Negro | Café | Naranja | Amarillo | Rojo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | + |

Tabla 1

Viendo la tabla de la secuencia se puede deducir que con simples rotaciones del registro se puede conseguir el objetivo.  Cada ves que se enciendan las bobinas correspondientes a un valor de la tabla, este se mueve un paso.  Por lo tanto, dado que el motor es de 48 posos por vuelta, se debe repetir los valores de la tabla 12 veces para conseguir que el eje del motor de un giro completo.

Si  se desea que el motor guire en sentido contrario al que se logro en la secuencia anterior, solo se debe invertir la secuencia, es decir, leer la tabla en sentido inverso.  Cuando el motor no esta en movimiento se debe garantizar que todas las bobinas esten desenergizadas.  Esto se hace con el fin de evitar posibles daños al motor.

DISEÑO

a)   Conexión del PIC16F84 (Etapa de potencia y control)

- Conexión del MAX232

PROGRAMA

;**********************************************************

;			"ROBOT"

;Programa de control de 2 motores de paso usando los

;puertos A(0-3) Y B(4-7) del PIC 16F84

;

;Programa desarrollado por:

;		Tnt. Freddy Rodriguez

;		Juan Carlos Zamora C.

;**********************************************************

;==========================================================

;DEFINICION DE REGISTROS ESPECIALES Y BITS ESPECIALES

PCL          	 	EQU     H'0002'

TMR0			EQU     H'0001'

STATUS		EQU     H'0003'

PORTA		EQU     H'0005'

PORTB		EQU     H'0006'

INTCON		EQU     H'000B'

OPTION_REG 	EQU     H'0081'

TRISA			EQU     H'0085'

TRISB			EQU     H'0086'

RP0			EQU     H'0005'

RX			EQU     H'0000'	;bit de recepcion

CY			EQU     H'0000'	;bit de acarreo

Z			EQU     H'0002'	;bit de cero

T0IF			EQU     H'0002'	;bit flag timer overflow

;==========================================================

;==========================================================

;	CONSTANTES Y REGISTROS DE USUARIO

RECEP		EQU     H'000C'	;registro para recepción de dato

CONTA 		EQU     H'000D' 	;registro para contador (usado en recepcion)

RETARDO		EQU     H'000E'	;registro para generar retardos

TIEMPO		EQU     H'000F'	;registro para generar retardos con el timer

TEMPORAL		EQU     H'0010'	;registro de variables temporales

PUNTEROA		EQU	 H'0011' 	;puntero a la tabla A

VELOCIDAD		EQU	 H'0012' 	;registro para la velocidad de motores

RECEP2		EQU     H'0013'	;registro para guardar recep anterior

PUNTEROB		EQU	 H'0014' 	;puntero a la tabla B

CAMBIAR		EQU	 H'0015' 	;registro de valores temporales

;==========================================================

;----------------------------------------------------------

;	PROGRAMA

org   0

goto    start

;----------------------------------------------------------

;	INTERRUPCIONES

org   04h

inter	CLRF		INTCON		;deshabilitar interrupciones

MOVWF	TEMPORAL		;salvar el W antes de la interrupcion

MOVF		RECEP,0		;guardar el valor recibido

MOVWF	RECEP2		;_anteriormente

CALL 		RECIBIR		;sub de recepcion

MOVLW	B'10010000'		;habilitar interrupciones

MOVWF	INTCON

MOVF		TEMPORAL,0	;salvar el W antes de la interrupcion

RETFIE

;----------------------------------------------------------

;	PROGRAMA PRINCIPAL

start	CLRF		TMR0			;limpiar el timer

CLRF		PORTB		;limpiar los puertos

CLRF		PORTA

BSF		STATUS,RP0		;pagina 1 de los registros

MOVLW	H'0000'		;puerto A salidas(0-4)

MOVWF	TRISA			;configura puerto A

MOVLW	D'70'			;definir la velocidad de los

MOVWF	VELOCIDAD		;_motores

MOVLW	H'0005'		;Fijar los punteros de las

MOVWF	PUNTEROA		;tablas

MOVWF	PUNTEROB

MOVLW	H'0001'		;Valor inicial de recepcion

MOVWF	RECEP

MOVLW	B'00000001'		;puerto B entradas (0-3)

MOVWF	TRISB			;_salidas(0-4)

MOVLW	B'10000001'		;Configurar el escalador

MOVWF	OPTION_REG	;_a 64 (Cambiar segun la velocidad)

BCF		STATUS,RP0		;Pagina 0

CLRF		INTCON		;Limpiar INTCON

MOVLW	B'10010000'		;fijar las interrupciones a

MOVWF	INTCON		;_INT=1,GIE=1

MOVLW	B'00000010'

MOVWF	PORTB

;---------- Bucle principal--------------------------------------

;(en este se eligen las direcciones de los motores segun el dato

;recibido)

INICIO

BTFSC	RECEP,0		;si es 1h salta a pare

CALL		PARE

BTFSC	RECEP,1		;si es 2h salta a adelante

CALL		ADELANTE

BTFSC	RECEP,2		;si es 4h salta a atras

CALL		ATRAS

BTFSC	RECEP,3		;si es 8h salta a izquierda

CALL		IZQUIERDA

BTFSC	RECEP,4		;si es 10h salta a derecha

CALL		DERECHA

BTFSC	RECEP,5		;si es 20h salta a velociad 1

CALL		MASRAPIDO

BTFSC	RECEP,6		;si es 40h salta a velociad 2

CALL		MASLENTO

MOVLW	B'00000010'

MOVWF	PORTB

CALL 		DELAY		;Retardo entre pasos

CLRF		PORTA		;Limpiar puertos para no

CLRF		PORTB		;_quemar motores

GOTO 	INICIO

;----------------------------------------------------

;********************************************************

; SUBRUTINAS

;******************************************************

;++++++++++++++++RUTINA DE RECEPCION+++++++++++++++++++++

RECIBIR		CLRF	RECEP		;limpia RECEP

CALL		BITYMEDIO		;rutina demora 1 1/2 bit

MOVLW		H'0008'

MOVWF		CONTA		;carga contador con B

S2		BCF		STATUS,CY		;limpia bit acarreo

BTFSC	PORTB,RX		;RX en bajo?

BSF		STATUS,CY		; si no CY=1

RRF		RECEP,1		; rota RECEP por CY

CALL		UNBIT		; rutina demora 1 bit

DECFSZ	CONTA,1		;CONTA...

GOTO	S2				;continúa recibiendo

RETLW	0			;retorna

;++++++++++++Rutina que demora un bit y medio+++++++++++

BITYMEDIO	MOVLW	.222			;carga aproximadamente 1250 useg

GOTO		ARRANCA			;comienza delay

UNBIT		MOVLW	.148			;carga aprox. 833 useg

ARRANCA		MOVWF	RETARDO		;carga retardo

S4			NOP

NOP

DECFSZ	RETARDO,1

GOTO	S4

RETLW	0

;++++++++++DELAY CON PREESCALA USANDO EL TIMER++++++++++

DELAY	MOVF		VELOCIDAD,0	;Cargar el numero de repeticiones

MOVWF	TIEMPO		;cargar en el temporal timer

CLRF		TMR0			;borrar el timer

BSF		STATUS,RP0		;Cargar el preescalador

MOVLW	B'10000001'		;_ya que este es borrado

MOVWF	OPTION_REG	;_por CLRF

BCF		STATUS,RP0

NOP

reta

BTFSS		INTCON,T0IF	;timer overflow?

GOTO		reta			;no, esperar bandera

BCF		INTCON,T0IF	;si, limpiar bandera

DECFSZ	TIEMPO,1		;_decrementar contador, tiempo=0?

GOTO	reta				;no, esperar

RETLW	0			;si, volver de sub

;++++++++++Subrutinas de direccion++++++++++++++++++++++

PARE	CLRF		PORTA	;Limpiar puertos

CLRF		PORTB

RETLW	0		;retorna

ADELANTE

CALL	 	TABLAA		;mover el motor (+)

MOVWF	PORTA		;activar el puerto A

CALL 		TABLAB		;mover el motor (-)

MOVWF	PORTB		;activar el puerto B

RETLW	0			;retorna

ATRAS

CALL 		TABLAA		;mover el motor (+)

MOVWF	CAMBIAR		;intercambiar nibbles, para

SWAPF	CAMBIAR,0		;_utilizar las mismas tablas

MOVWF	PORTB		;cargar el puerto B

CALL 		TABLAB		;Id al anterior

MOVWF	CAMBIAR

SWAPF	CAMBIAR,0

MOVWF	PORTA		;cargar el puerto A

RETLW	0			;retorna

IZQUIERDA

CALL 		TABLAB		;mover solo motor derecho

MOVWF	PORTB

RETLW	0			;retorna

DERECHA

CALL 		TABLAA		;mover solo motor izquierdo

MOVWF	PORTA

RETLW	0			;retorna

MASLENTO

MOVLW	D'10'			;Aumentar 5 al contador del

ADDWF	VELOCIDAD,1	;timer (R VELACIDAD)

MOVF		RECEP2,0		;Recuperar valor de recep anterior

MOVWF	RECEP		;para continuar el movimiento

RETLW	0

MASRAPIDO

MOVLW	D'10'			;Disminuir 5 al contador del

SUBWF	VELOCIDAD,1	;timer (R VELACIDAD

MOVF		RECEP2,0		;id anterior

MOVWF	RECEP

RETLW	0

;****************FIN DE SUBRUTINAS****************************

;**************************************************************

;TABLAS PARA EL MOVIMINETO DE LOS MOTORES DE PASOS

;------------------TABLA A----------------------------------

TABLAA

DECFSZ 	PUNTEROA,1	;PUNTEROA=0?

GOTO 	TABLAA1		;no, salte a tablaa1

MOVLW	H'0004'		;si, fije el puntero en 4

MOVWF	PUNTEROA

TABLAA1

MOVF		PUNTEROA,0	;sumar el puntero al pcl

ADDWF	PCL,1			;_y vonver con el dato en W

RETLW	4

RETLW	B'00001010'	;4

RETLW	B'00001001'	;3

RETLW	B'00000101'	;2

RETLW	B'00000110'	;1

;------------------TABLA B----------------------------------

TABLAB

DECFSZ 	PUNTEROB,1	;id tabla anterior

GOTO 	TABLAB1

MOVLW	H'0004'

MOVWF	PUNTEROB

TABLAB1

MOVF		PUNTEROB,0

ADDWF	PCL,1

RETLW	4

RETLW	B'01100000'	;4

RETLW	B'01010000'	;3

RETLW	B'10010000'	;2

RETLW	B'10100000'	;1

;*********************FIN TABLAS***************************

;***********************************************************

;FIN DEL PROGRAMA

END