MICROPROCESADOR INTEL 8085

OBJETIVOS:

- Diseñar una microcomputadora, que cumpla con las siguientes especificaciones: 2 Kbytes de memoria ROM, 2 Kbytes de memoria RAM, un puerto de salida en la dirección 00H en la cual estarán conectados 8 leds, un puerto de entrada en la dirección 01H en el cual estarán 8 entradas y un puerto en la dirección 20H en el cual se conectaran dos display.  Los leds y display de salida visualizaran los datos que se tengan en el puerto de entrada.

- Describir las funciones de cada pin del microprocesador.

- Familiarisarnos con el esquema de bloques que usa el microprocesador.

- Identificar las señales necesarias del bus (datos, direcciones o control).

- Planificar la distribución de memoria de una microcomputadora.

- Conectar las memorias al microprocesador de acuerdo al mapa de memorias diseñadas.

- Entender como se realizan las escrituras y lecturas en puertos o memorias y como se realizan las señales necesarias.

- Poner en practica, todas las bases teóricas aprendidas hasta el momento.

- Realizar un aprendizaje, tomando en consideración los diversos problemas y dificultades que se puedan producir al diseñar el circuito del microprocesador.

- Comprender la importancia del saber programar un microprocesador.

PROCEDIMINETO:

- Organización de la memoria

De acuerdo al planteamiento del  problema, nuestra memoria estaría organizada de la siguiente manera:

- 2 Kbytes en memoria ROM.

Direcciones : 0000 – 07FF

- 2 Kbytes en memoria RAM.

Direcciones : 0800 – 0FFF

- Organización de los puertos

De acuerdo a las peticiones del problema, nuestros puertos se encontrarán diseñados de la siguiente manera:

- Puerto 1.- Puerto de salida en la dirección 00 H, sé encontrán conectados 8 leds de visualización.

- Puerto 2.- Puerto de entrada en la dirección 01 H, sé encontarán conectado 8 entradas.

- Puerto 3.- Puerto de salida en la dirección 20 H, sé encontrán conectados 2 displays de visualización.

Debido a que las direcciones de los puertos 1 y 2 (00 H y 01 H, respectivamente), solo es necesario utilizar la señal de AD0, para el bus de control.   Para la salida de la dirección 20 H va a depender de la salida AD5 debido a su representación en binario natural (0010 0000).  Adicionalmente se tomaran en cuenta las señales de IO/M, RD y WR para el bus de control y sus respectivas aplicaciones.

- Mapa de Memoria.

De acuerdo a la organización de la memoria,  nuestro mapa de memoria esta diseñada de tal forma que se utilizaran 11 lineas para el uso de las memorias, 8 se usaran para bus de datos-direcciones (multiplexado), y 3 restantes para el bus de direcciones.

| DIRECCION | MEMORIA | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | ROM | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
|  |  | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| 07FF H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0800 H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | RAM | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
|  |  | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| 0FFF H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1000 H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Libre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En el bus de control se tomara en cuenta la linea de  A11 para el bus de control conjuntamente con las señales de IO/M, RD, WR.

A continuación graficamos un diagrama esquemático del diseño de los buses:

- Diagrama de bloques.

El diagrama de bloques que se detalla a continuación, representa una visión esquemática  del diseño a realizarse, tomando en cuenta los bloques principales los que serán tomados en cuenta:

- Tabla de codificación.

Los datos de entrada han sido codificados de acuerdo a las salidas de 7 segmentos, y de esta manera poder encender los displays correctamente con los datos obtenidos inicialmente.

- Programa Ensamblador.

- Diseño.

El diseño de la microcomputadora se la presenta en el ANEXO “A”.

- Costos y Materiales

CONCLUCIONES:

RECOMENDACIONES:

BIBLIOGRAFIA: