COMUNICACIÓN SERIAL

# 1. OBJETIVOS

- Diseñar un sistema de comunicación serial entre dos microcomputadoras que trabajan con microprocesadores 8085, cada una con las características indicadas: 2k bytes de memoria ROM, 2k bytes de memoria RAM, un puerto de salida en la dirección 00H en la cual estarán conectados 8 LEDs, un puerto de entrada en la dirección 01H en el cual estarán 8 entradas.

- Aplicar los conocimientos aprendidos en clase para lograr la comunicación serial de datos.

- Programar las dos microcomputadoras adecuadamente para usar los recursos disponibles en la comunicación serial deseada y controlar la sincronización entre las mismas.

- Realizar un aprendizaje, tomando en consideración los diversos problemas y dificultades que se puedan producir al diseñar el circuito del microprocesador.

# 2. INTRODUCCIÓN

2.1. Fundamento Teórico

PRINCIPIOS DE VINCULACIÓN

La mayor parte de los sistemas de microcomputación requieren interconexión entre un microprocesador, dispositivos de memoria y diversos dispositivos I/O. Los dispositivos I/O pueden ser tan simples como un conjunto de interruptores o tan complejos como un sistema de unidades de disco múltiples. Los dispositivos I/O generalmente operan a una velocidad diferente de la del procesador, asincrónica con el reloj del procesador y emplean señales de excitación analógicas y digitales. Si bien el concepto amplio de vinculación implica la conexión de cualquiera de estos dispositivos a un sistema de microcomputación, el interés de esta sección consiste en presentar algunos principios fundamentales para una amplia variedad de dispositivos.

El modelo funcional de dispositivo I/O que se utilizará en el transcurso de esta exposición se presenta en la figura 1. El bloque marcado puerto(s) I/O representa el circuito electrónico que se vincula directamente con el sistema de microcomputación. Los circuitos constan por lo general de lógica de codificación, registros y algunas unidades y receptores de línea, y son el punto focal de esta exposición. El bloque denominado controlador del dispositivo representa los circuitos que operan en realidad el dispositivo. Por ejemplo, pueden ser un conjunto de circuitos que activan un motor de una unidad de disco, operan solenoides en una impresora, etc. Por último, el bloque llamado dispositivo representa la unidad física, por ejemplo, una unidad de disco o una impresora. Si bien el controlador del dispositivo y los puertos I/O están separados funcionalmente para los fines de la modelación, en un diseño real estas dos funciones se pueden integrar. En particular, existen muchos circuitos de apoyo de microprocesadores disponibles con la doble función5.la.ao. La dirección del flujo de datos se define con respecto al microprocesador. Un puerto de entrada entrega datos del dispositivo al procesador, y un puerto de salida recibe datos del microprocesador.

Fig. 1. Diagrama de bloques funcional de un dispositivo de entrada y salida (I/O) vinculado con un microprocesador.

Fig.2 Conexión por ductos de puertos múltiples de entrada y salida (I/O). La selección del puerto se basa en la información de direcciones más la señal de control IO.

En la figura 2 se ilustra la conexión de un conjunto de puertos I/O dentro de un sistema de microcomputación típico. Cada puerto está conectado al procesador a través de un conjunto de tres ductos funcionalmente diferentes: el ducto de direcciones, el de datos y el de control. Como cada puerto está conectado en paralelo a los ductos, es claro que aquéllos comparten éstos en el tiempo. Si dos o más puertos intentan comunicarse con el procesador al mismo tiempo, surge un problema conocido como contención del ducto. El resultado de este problema es una comunicación errónea. Los ductos de dirección y de control se utilizan para eliminarlo.

El sistema distingue los puertos unos de otros por sus diferentes direcciones, análogas a localidades de la memoria. Para comunicarse con un puerto I/O, el procesador envía la dirección del puerto al ducto de direcciones. En forma simultánea, el procesador activa una señal de control (IO) que indica que la información de dirección es una dirección de un puerto I/O en vez de una dirección de la memoria. Cada puerto recibe la información y la decodifica. Después el dispositivo seleccionado se condiciona a sí mismo a conectarse al ducto de datos y a enviar o recibir información (el puerto es de entrada o de salida). Después de un breve retardo, el microprocesador envía uno de dos pulsos de control, una señal de selección temporal READ o WRITE, según la dirección de la transferencia de datos. En la figura 3 se ilustran las relaciones de tiempo de un puerto de entrada. Si se supone que los datos por transferir al microprocesador están en el registro A y la dirección del puerto de entrada es FF (suponiendo un ducto de direcciones de ocho bits), la compuerta NAND decodifica la línea de dirección y de control, habilitando la terminal de condición C a la compuerta OR. Cuando aparece la señal de selección temporal RAD, la compuerta OR impulsa las entradas del registro al ducto de datos a partir de los acumuladores intermedios de tres estados. La única vez que el puerto está conectado en forma eléctrica al ducto de datos es mientras dura la señal de selección temporal READ, debida al dispositivo de tres estados.

Fig. 3. Señales de control, puerto de entrada (todos los " componentes son parte del puerto de entrada).

Los puertos de entrada de tres estados (o de triple estado) se utilizan comúnmente en el diseño de sistemas basados en microprocesadores, debido a la facilidad de vinculación. La capacidad de disyunción lógica cableada está integrada en la interfaz, y se requiere una mínima cantidad de componentes externas. Los únicos componentes que quizá se necesiten son redes de terminación, para minimizar el ruido en las líneas del ducto ocasionado por los efectos de la línea de transmisión. En este caso, la dirección del puerto de salida también es FF, y la compuerta NAND se activa con la ocurrencia de la señal de control IO y la dirección correcta. La compuerta OR se habilita como antes, pero la señal de selección temporal WRITE "engancha" los datos en el registro.

La operación de acondicionamiento del dispositivo se realiza decodificando una dirección y la señal de control IO. Esta señal suele proporcionarse únicamente en aquellos microprocesadores que contienen operaciones especiales de entrada y salida en sus conjuntos de instrucciones. Ejemplos de procesadores de este tipo son los Z-80, 8085 y 2650. Por otra parte, el procesador 6800 no contiene ninguna instrucción especial de entrada y salida. En este caso suele utilizarse una de las líneas de direcciones para hacer la distinción entre los puertos I/O y las direcciones de la memoria. Por ejemplo, si la línea de dirección 15 (A15) se selecciona para esta función, entonces en el estado alto podría representar una instrucción de I/O, y en el estado bajo una operación de la memoria (fig. 4).

Fig. 4. Señales de control, puerto de salida (todos los componentes son parte del puerto de salida).

Este último esquema de I/O se denomina entrada y salida mapeadas por memoria. La ventaja de este sistema es que se pueden utilizar todas las instrucciones de referencia de la memoria para el acceso a los puertos I/O. Una desventaja es que se pierde parte del espacio de direcciones de la memoria. En el ejemplo, sólo la mitad (32K) de las direcciones totales de la máquina están disponibles para almacenamiento. A fin de incrementar el espacio de memoria disponible con un método de I/O mapeadas por memoria, se puede decodificar más de una línea de dirección para deducir la señal de control IO. Para ilustrar esto, supóngase que solamente se vinculan 16 dispositivos al sistema. Si a los dispositivos se les asignan las direcciones hexadecimales FFFO-FFFF, entonces los 12 bits de dirección más representativos podrían someterse a la operación lógica AND para producir la señal de control IO; los cuatro bits menos significativos se decodificarían entonces en cada dispositivo. Las 65 520 direcciones restantes estarían a disposición de la RAM y la R0M.

En el caso de procesadores con instrucciones I/O especiales, también podría implementarse un esquema de I/O mapeadas por memoria aplicando las mismas técnicas. En realidad, si a juicio del diseñador fuese prudente hacerlo, se podrían combinar ambos en sistemas que contengan estos procesadores,

Los procesadores con instrucciones I/O especiales normalmente tienen una línea de control única que distingue las operaciones de I/O y las de la memoria. Por ejemplo, en el 8085 la línea de control se designa IO/M (el estado alto implica una operación de I/O, el bajo implica una operación de memoria).

Las señales de control que se describieron están incluidas en el diseño de virtualmente todos los puertos I/O, y se necesitan para realizar transferencias de datos confiables. Sin embargo, aún quedan los aspectos de protocolo y relaciones de tiempo. Esto es, ¿cómo se inicia la comunicación entre el procesador y un dispositivo I/O? Una vez iniciada, ¿cómo se realiza la transferencia de datos de manera confiable?; es decir, ¿cuáles son las consideraciones de sincronización que deberán observarse cuando se haga la transferencia de datos?

Fig. 5. Diagrama de flujo de la interrogación del teclado.

La comunicación de datos entre el procesador y un puerto I/O puede ser iniciada por uno u otro dispositivo, según el diseño del sistema. Si el procesador inicia la transferencia de datos, el procedimiento se llama interrogacióda. Este procedimiento se describe con mayor facilidad por medio de un ejemplo. Considérese un sistema de computación de un solo usuario que tiene una salida por tubo. de rayos catódicos (CRT) y una entrada por teclado. En conjunto, los dos dispositivos se denominan terminal. El teclado está conectado a un puerto de entrada, y el CRT, a uno de salida. Se utiliza un programa monitorz4 para controlar la operación del sistema. Dicho programa acepta órdenes del teclado que generan acciones del procesador (p. ej., la visualización de una localidad de la memoria). Para hacer la situación un tanto más real, supóngase que el controlador del CRT opera a menor velocidad que el procesador. Esto es, suponiendo que el procesador se programó simplemente para transferir un carácter después de otro, el dispositivo no podría vaciar la memoria (o acumulador) intermedia y visualizar la información de modo tan rápido como se cargó. En estas circunstancias, se necesita un simple protocolo de reconocimiento para lograr una transferencia de datos confiable. El controlador debería proporcionar una señal de reconocimiento de un bit que pueda ser monitorizada por el microprocesador (o un puerto de entrada). Si la señal es alta, se supone que el dispositivo está ocupado. Si es baja, el dispositivo está inactivo y presto apara aceptar un nuevo carácter. El diagrama de flujo asociado con la transferencia de caracteres se muestra en la figura 5. El programa monitoriza el bit de reconocimiento del dispositivo y se repite hasta que el CRT esté listo para aceptar un nuevo carácter; cuando esto ocurre, el procesador transfiere los datos. Esto constituye una transferencia de datos asincrónica, ya que el procesador deberá esperar hasta que el controlador esté libre antes de transferir los datos. El procesador no puede transferir los datos a su propia velocidad de reloj.

Fig. 6. Diagrama de flujo funcional del programa monitor del teclado.

Supóngase, en este sistema, que el programa responde a órdenes de un solo carácter procedentes del teclado (la letra D, por ejemplo, podría significar la visualización del contenido actual del registro). El diagrama de flujo funcional básico del sistema se presenta en la figura 6. El programa de entrada recibe una orden, la interpreta (produciendo alguna respuesta y visualización) y regresa a esperar otra orden. Después el programa monitor interroga al teclado en busca de otras entradas.

Si el sistema se ampliara a dos terminales, el programa monitor podría escribirse de manera que el tiempo del procesador se compartiera en forma alternativa entre los dispositivos. Podría interrogar a una terminal tras otra hasta que se introdujera una nueva orden, entonces interpretarla y ejecutarla, y después regresar para seguir interrogando a las terminales. El método de interrogación funcionaría siempre que pudiera realizarse la interpretación de una orden en el período de duración de la señal de una tecla pulsada. En estas circunstancias, si las dos terminales demandaran servicio al mismo tiempo, el programa podría servir a una y dar inicio a la segunda antes de que terminara el efecto de la segunda tecla pulsada. Sin embargo, si se agregaran cada vez más terminales al sistema, el método de interrogación acabaría por fallar, ya que además del problema de respuesta que se describió para dos terminales, el programa requeriría cada vez más tiempo extra para realizar el cambio entre las terminales. Esto dejaría menos tiempo para realizar trabajo útil (es decir, interpretación de órdenes). Además, durante el tiempo en que se exploran los teclados existe muy poca probabilidad de que se presente una orden de entrada (la señal de la tecla pulsada es asincrónica con respecto al procesador), y una parte considerable del tiempo se desperdicia sin hacer nada.

En casos como el que sugiere el ejemplo, en que el procesador debe observar un gran número de entradas y las entradas son llegadas aleatorias o casualess con respecto al reloj del procesador, el controlador está diseñado de manera que dé inicio a la comunicación con el procesador. El inicio de la comunicación por el controlador es posible gracias a los recursos para manejo de interrupciones del microprocesador.

2.2. Desarrollo Teórico

Para lograr una transferencia de datos eficiente entre dos microcomputadoras existen dos maneras básicas:

- comunicación serial

- comunicación paralela

Cada una de estas maneras de transferencia de datos tienen ventajas inherentes al sistema de transmisión. Mientras la comunicación paralela puede ser más veloz, requiere un número de líneas mayor a las necesarias en la comunicación serial, que a su vez resulta más lenta por el mismo motivo.

Así mismo, el control de sincronización se vuelve más fácil cuando existen líneas dedicadas al control. En el caso de la comunicación paralela, el incremento de las líneas de control no implica un aumento exagerado del medio de transmisión (cables).

En la transmisión serial, en cambio, dicho incremento podría disminuir la ventaja del sistema de transmisión en cuanto al tamaño.

Es por eso que se debe minimizar el número de líneas a utilizar para la transmisión, considerando además la complejidad de la sincronización entre el transmisor y receptor.

Para nuestro sistema de transferencia de datos serial, el mínimo número de líneas que podrían utilizarse serían dos (una de salida de datos serial y otra de entrada), que llevarían la información necesaria para la sincronización, además de los datos a transmitirse.

Se escogió un método de transmisión que permita una fácil sincronización usando 4 líneas: una de salida de datos, dos líneas de control y otra de entrada de datos, de la siguiente manera:

Este esquema permitiría la comunicación serial bidireccional en el caso de ser necesaria. Para el presente trabajo la comunicación es únicamente unidireccional, por lo que Serial In no es necesaria para la microcomputadora transmisora. En el 8085 Serial Out correponde a SOD y Serial In a SID. Las señales de control se encargarán entonces de la sincronización, permitiendo a los microprocesadores saber cuando está listo el receptor para recibir datos y cuando el transmisor listo para enviarlos.

La implementación de dichas señales se realizará usando puertos de entrada y salida: 20H para salida (tomando D0 como OREADY) y 21H como entrada (D0 como IREADY).

3. DISEÑO

## 3.1 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA

De acuerdo al planteamiento del  problema, nuestra memoria estaría organizada de la siguiente manera:

- 2k bytes en memoria ROM.

Direcciones : 0000 – 07FF

- 2k bytes en memoria RAM.

Direcciones : 0800 – 0FFF

## 3.2 ORGANIZACIÓN DE LOS PUERTOS

De acuerdo a las peticiones del problema, nuestros puertos se encontrarán diseñados de la siguiente manera:

- Puerto 1.- Puerto de salida en la dirección 00 H, se encuentran conectados 8 LEDs de visualización.

- Puerto 2.- Puerto de entrada en la dirección 01 H, se encuentran conectado 8 entradas.

- Puerto 3.- Puerto de salida en la dirección 20 H, definido para transmitir la señal OREADY a la segunda microcomputadora.

- Puerto 4.- Puerto de entrada en la dirección 21 H, permite el ingreso de la señal IREADY.

Debido a que las direcciones de los puertos 1 y 2 (00 H y 01 H, respectivamente), solo es necesario utilizar la señal de AD0, para el bus de control.   Para la salida de las direcciones 20 H y 21 H va a depender de la salida AD5 debido a su representación en binario natural (0010 0000).

Adicionalmente se tomaran en cuenta las señales de IO/M, RD y WR para el bus de control y sus respectivas aplicaciones.

## 3.3 Mapa de Memoria

De acuerdo a la organización de la memoria,  nuestro mapa de memoria esta diseñada de tal forma que se utilizaran 11 lineas para el uso de las memorias, 8 se usaran para bus de datos-direcciones (multiplexado), y 3 restantes para el bus de direcciones.

| DIRECCION | MEMORIA | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | ROM | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
|  |  | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| 07FF H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0800 H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | RAM | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
|  |  | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| 0FFF H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1000 H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Libre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FFFF H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En el bus de control se tomara en cuenta la linea de  A11 para el bus de control conjuntamente con las señales de IO/M, RD, WR.

# 4. circuito

## 4.1 Diagrama de bloques

El diagrama de bloques que se detalla a continuación, representa una visión esquemática  del diseño a realizarse, tomando en cuenta los bloques principales los que serán tomados en cuenta, en el caso de comunicación serial unidireccional.

4.2 Materiales utilizados

| ## ELEMENTO | ## DESCRIPCIÓN | ## CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 8085AP |  Procesador | 1 |
| 6116 | Memoria Ram 2k bytes | 1 |
| 27C256 | Memoria EPROM 64k bytes | 1 |
| 74373 | Latch octal | 5 |
| 7404 | Negador Hex | 1 |
| 7427 | NOR 3 entradas | 1 |
| 7432 | OR 2 entradas | 1 |
| Cristal | 3.57 MHz | 1 |

## 4.3 funcionamiento

La microcomputadora básica diseñada, contiene los elementos típicos de un circuito de las características pedidas: 2k bytes en ROM y 2k bytes en RAM. Además puerto de entrada con switches y de salida con LEDs y displays de 7 segmentos.  Según nuestro mapa de memoria y de puertos, se tienen las siguientes funciones que deben ser implementadas para la selección de dichos  puertos y memorias.

- Memoria ROM

Ya que se usó una memoria EPROM 27C256, con 15 líneas de dirección, las primeras 8 debían estar conectadas al latch de direcciones y las 3 siguientes directamente al bus de datos del -procesador, y CE  sería lo siguiente:

CE (L) = A11(L) IO/M’(L)

- Memoria RAM

Las conexiones son idénticas a las de la memoria ROM debido a que el tamaño de las dos es el mismo y potencia exacta de 2.

CE (L) = A11(H) IO/M’(L)

- Puerto de entrada 01H

Las conexiones para el puerto de entrada 01H son típicas y el OE (L), es una función de:

OE(L) = RD(L) Y1 (L)

donde Y0 –Y7 son las salidas de un decodificador de 3 a 8 cuyas entradas son A5 y A0 y 0 y se usa como habilitador del decodificador a IO/M’ (H).

- Puerto de salida 00H

Como en todo puerto de salida, nunca el latch se encuentra en alta impedancia, y la actualización de datos se da por LE(H) cuando se cumpla:

LE(H) = WR(L) Y0(L)

- Puertos de control de comunicación serial

Como se explicó anteriormente, estos puertos tienen una única función de transmitir las señales de sincronización entre las microcomputadoras, y constituyen las direcciones 20H y 21H. Las señales de control se encuentran en el bit menos significativo de los puertos.

4.4 DIAGRAMAS DE FLUJO

4.4.a. Diagrama de flujo del microprocesador principal.

4.4.b. Diagrama de flujo del microprocesador esclavo.

4.5 PROGRAMA

4.5.a. Programa Master.

CPU	"C:8085.TBL"

HOF	"INT8"

;ETIQTA	OPC	OPER	COMENTARIOS

ORG	0000H	;Origen

INICIO:

RIM

ORI	0C0H

MOV	H,A	;Guarda en H valor del sim para 1

RIM

ANI	7FH

ORI	40H

MOV	L,A	;Guarda en L valor del sim para 0

IN	01H

MOV	B,A	;Guarda en B dato a ser transferido

OUT	00H

MVI	D,08H	;inicializa el contador D=8

LAZO:

IN	21H	;Verifica S(H)

ANI	01H

CPI	01H	;Comprueba si S(H)

JNZ	LAZO

MOV	A,B	;Carga A con dato a ser transferido

RAL		;Ejecuta rot. circ. Der. y pone en CY el MSB

MOV	B,A

JC	UNO	;Si el bit a transferirse es 1 salta a UNO

MOV	A,L	;Si el bit a transfierrse es 0 carga A con L

JMP	MANDA

UNO:

MOV	A,H	;Carga A con H

MANDA:

SIM		;Activa salida serial SID

MVI	A,01H

OUT	20H	;Activa R(H)

ESPERA:

IN	21H	;Verifica S(L)

ANI	01H

CPI	00H

JNZ	ESPERA

SUB	A	;Borra registro A

OUT	20H	;Desactiva R(L)

DCR	D

JNZ	LAZO

JMP	INICIO

END

4.5.b. Programa Esclavo.

CPU	"C:8085.TBL"

HOF	"INT8"

;ETIQTA	OPC	OPER	COMENTARIOS

ORG	0000H	;Origen

INICIO:

IN	01H	; Verifica R(H)

CPI	01H	; Comprueba si R(H)

JNZ	INICIO

MOV	B,00H	;Borra reg. B

MVI	D,08H	;Inicializa el contador a D=8

LAZO:

MVI	A,01H

OUT	20H	;Activa S(H)

VERIF:

IN	21H	;Verifica R(H)

ANI	01H

CPI	01H	;Comprueba R(H)

JNZ	VERIF

SUB	A

OUT	20H	;Desactiva S(L)

RIM		;Activa la salida serial SOD

ANI	80H	;Toma el bit A7 del acumulador

RLC		;Desplaza a la izq. el dato tomado del acumulado

ORA	B	;Archiva el bit en el registro B

RLC		;Desplaza el acumulador

MOV	B,A	;Guardo los datos desplazados

DCR	D

JNZ	LAZO	;Comprueba el fin del lazo 8

MOV	A,B	;Los datos guardados en B son transferidos a A

RRC

OUT	00H	;Saca los datos por el puerto 00H

END

# 5. conclusiones y recomendaciones

- El uso de dispositivos programables como es un -procesador ayuda enormemente en el diseño de una máquina de propósito general como una microcomputadora.

- Son también muy fáciles de modificar, puesto que muchas de las modificaciones se las realiza únicamente por software, y las modificaciones físicas pueden realizarse mediante un análisis por bloques.

- En comunicación serial de datos, mientras mayor es el número de líneas de control, más facilidad existe en la programación y el control de sincronización, pero se pierde las ventajas típicas del sistema de comunicación.

- Importancia de los Simuladores

Otro programa útil en las fases iniciales de la integración del sistema es el simulador. El simulador es un programa que puede ejecutarse en una máquina cualquiera y se puede escribir en cualquier lenguaje de programación. Como el nombre lo indica, el simulador imita las operaciones y registros de la CPU y la memoria del sistema. Como casi todos los dispositivos de entrada y salida dependen de la aplicación, la mayor parte de los programas símuladores no los incluyen. En general, se considera la posibilidad de que el usuario defina sus dispositivos de entrada y salida dentro del marco del programa. El simulador puede utilizarse entonces para interpretar el software de diseño, y constituye un medio para que el usuario monitorice el contenido de los registros en todos y cada uno de los pasos del programa. Los resultados se pueden visualizar en una terminal o imprimirse.

Una monitorización continua como ésta se denomina seguimiento. Si el contenido de los registros sólo se va a observar en la incidencia de un suceso específico (p. ej., el programa llega a una dirección específica), se incorpora sin dificultad en el simulador. El suceso que provoca la salida se llama punto de interrupción o de control. Es obvio (dada la memoria suficiente del sistema en el cual se ejecuta el simulador) que pueden coexistir múltiples puntos de interrupción así como seguimientos parciales. Además pueden observarse los contenidos de los registros y de las memorias.

Existen varios inconvenientes en relación con el simulador. Para comenzar, el simulador deberá ejecutarse en un procesador que no sea el que se utiliza en el sistema. El tamaño del simulador requiere una minicomputadora o una máquina mayor. Segundo, debido a la naturaleza interpretativa del programa (el símulador imita la operación del procesador destino), las simulaciones suelen requerir una gran cantidad de tiempo de la computadora. Por último, en virtud de la naturaleza de los procesos, los programas activados por interrupción y los programas que dependen del tiempo son difíciles de simular. Las interfaces de tiempo real no se pueden simular en absoluto. La ventaja principal que el simulador aporta al diseñador es la capacidad de examinar sin dificultad el contenido de los registros, modificar registros y la memoria en diversos puntos de interrupción, y examinar programas independientes de construcción del hardware.

- Sistemas de desarrollo de los microprocesadores

El MDS básico consta de un programa monitor basado en ROM, junto con RAM para el desarrollo del programa y tableros I/O de uso general que permiten conectar al sistema terminales (teclado CRT) y dispositivos de almacenamiento secundario (diskettes). El programa monitor permite el acceso a archivos basados en disco que, como mínimo, contengan un ensamblador para el microprocesador de interés. Un programa editor de texto, que hace posible la entrada y modificación de archivos de programas, completa el sistema básico. Esta estructura de núcleo permite la entrada y el ensamblaje de programas nuevos.

Para ampliar las capacidades del MDS, se dispone de varios módulos opcionales. Por ejemplo, un programador de PROM hace posible que programas recién producidos se integren directamente en ROM. Este dispositivo se puede vincular al espacio de I/O del MDS. El dispositivo más útil es un programador "universal", que tiene la capacidad de programar una amplia variedad de ROM. El control de la operación es por cuenta del usuario vía el teclado, y los programas que se necesitan residen como parte del sistema operativo MDS.

Para realizar la integración del sistema de manera eficiente, se puede conectar al MDS un sistema de emulación en circuito opcional (ICE)*. El sistema ICE consta de un analizador de lógica y un procesador que ejecuta el software (de desarrollo) del usuario en tiempo real. El procesador ICE es el mismo en torno al cual se diseña el sistema del usuario. Se vincula al sistema del usuario a través de un cable y un conector de puntas de DIP, de 40 puntas de contacto que le permite el acceso al ducto del usuario. Con esta conexión el procesador ICE tiene acceso a los dispositivos I/O del sistema del usuario y también al espacio de la memoria. ICE es una marca registrada de Intel Corporation. El procesador ICE no solamente sirve para ejecutar los programas del sistema del usuario, sino que también interactúa con el sistema de desarrollo. Esta doble función hace posible que el MDS monitorice la ejecución del programa del usuario y comunique órdenes al ICE, lo que da por resultado una ejecución controlada.

- Selección del microprocesador

Para la aplicación en un producto, se deberán considerar varios factores al elegir un microprocesador. Entre los más importantes se encuentran:

1. Mérito técnico.

2. Costo.

3. Disponibilidad.

4. Herramientas de apoyo.

1. Mérito técnico

El procesador deberá tener el espacio direccionable de la memoria y la capacidad de entrada y salida adecuadas para satisfacer los requisitos de aplicación, además de un amplio intervalo de velocidad. Por ejemplo, en una aplicación que requiera el uso de aritmética de punto flotante, se pueden ejecutar programas de prueba para comparar la velocidad de dos o más dispositivos. El espacio direccionable de la memoria suele ser determinado por el tamaño del ducto de direcciones. Sin embargo, si una aplicación requiere el uso de un lenguaje de alto nivel, el código que genera el compilador puede ser significativamente mayor que si la aplicación se escribe en lenguaje ensamblador, lo suficiente para desbordar una memoria pequeña.

Además, el conjunto de instrucciones y los modos de direccionamiento de las máquinas son importantes. Una máquina que no acepte la aritmética de decimal codificado en binario (BCD) en una aplicación que la requiera necesitaría la escritura de subrutinas para la aplicación. Esto afectaría la velocidad global y el tamaño del programa.

2. Costo

El costo de un sistema suele depender de la minimización del número total de pastillas cuando el diseño se realiza a ese nivel, o de la minimización del número total de tableros cuando el diseño está en el nivel modular. En este último caso, muchos fabricantes lanzan al mercado sistemas que constan de unidades funcionales que se enchufan en ductos estándares. En ambos casos la elección de un dispositivo depende de la aplicación y de los dispositivos (o unidades) de apoyo disponibles para el diseñador de la aplicación específica. Una consideración más es la capacidad de expansión del sistema, en caso de que varíen los requisitos. La elección de un diseño a base de tableros o de una a base de pastillas depende de la recuperación de los costos de desarrollo de ingeniería de una sola vez.

3. Disponibilidad

Es de la mayor importancia que las partes estén fácilmente disponibles para el departamento de producción cuando se presente la necesidad, así como para el departamento de ingeniería cuando arranque el desarrollo inicial. Esto puede requerir la selección de un dispositivo de fuentes múltiples. Un beneficio adicional que se obtiene con este método es que con la competencia se pueden minimizar los costos unitarios. Por otra parte, un nuevo dispositivo puede cubrir mejor las necesidades de un nuevo producto que los actuales; y puede valer la pena retrasar la producción hasta que se pueda adquirir. La elección de software disponible también se convierte en un factor importante en la elección de un sistema sobre otro.

4. Instrumentos de apoyo

Si la aplicación requiere programación en un lenguaje de alto nivel, el procesador elegido deberá disponer del compilador adecuado y de un sistema de desarrollo que apoye el desarrollo de software. Además, el usuario deberá disponer de un macroensamblador adecuado y un emulador integrado a los circuitos o una computadora de un solo tablero con un monitor de depuración integrado. Este último deberá tener asimismo un medio adecuado de cargar el programa en su RAM a partir del sistema de desarrollo.

6. BIBLIOGRAFIA.

- Enciclopedia de la electrónica, Tomo 8.  Océano Cetrum.

- Internet, www.geocyties.com

7. ANEXOS

Hojas técnicas de los integrados usados