MICROPROCESADORES

TEMA:	Interrupción INT en el Z80

OBJETIVOS:

- Comprobar la utilización de las interrupciones programables.

- Familiarizarse con la operación de la interrupción INT.

- Comprobar, que en el uso de la interrupción INT en modo 2, es realizada por software, dependiendo del programa que ejecutemos.

- Comprobar que no es necesario utilizar la decodificación como puerto con señales en el bus de direcciones (A0, etc.),  con la interrupción INT,  esta solo dependerá de las señales M1 y  la señal de IORQ, las cuales actúan como decodificadores del puerto.

- Demostrar el uso de la instrucción de software EI, con la cual se habilita las señales de interrupción.

- Utilizar la memoria RAM para guardar los datos ingresados desde un DEEP 8, el cual nos permitirá ir obteniendo los datos con los cuales vamos a ejecutar diversas operaciones.

- Diseñar una calculadora, que realice las siguientes operaciones:

- Suma

- Resta

- Compara

- Clear

- Enter

- Usar 2  displays para visualizar los datos en forma decimal, él dato será ingresado en binario por el deep.

MAPA DE MEMORIA:

MAPA DE PUERTOS:

DIAGRAMA DE FLUJOS:

# CLEAR

# ENTER

# SUMA

# RESTA

DISPLAY

PROGRAMA:

CPU	"C:Z80.TBL"

HOF	"INT8"

;ETIQTA	OPC	OPER	COMENTARIOS

;*******************************************

;*  VECTOR DE DIRECCIONES DE INTERRUPCION  *

;*******************************************

ORG	0500H

DFB	00H	;TECLA 0  ENTER

DFB	06H

DFB	30H	;TECLA 1  SUMA

DFB	06H

DFB	60H	;TECLA 2  RESTA

DFB	06H

DFB	90H	;TECLA 3  COMPARA

DFB	06H

DFB	0C0H	;TECLA 4  CLEAR

DFB	06H

DFB	0F0H	;TECLA 5  DEL

DFB	06H

;***************************************

;*  TABLA DE CONVERSION BINARIO - BCD  *

;***************************************

ORG	0300H

DFB	00H

DFB	01H

DFB	02H

DFB	03H

DFB	04H

DFB	05H

DFB	06H

DFB	07H

DFB	08H

DFB	09H

DFB	10H

DFB	11H

DFB	12H

DFB	13H

DFB	14H

DFB	15H

DFB	16H

DFB	17H

DFB	18H

DFB	19H

DFB	20H

DFB	21H

DFB	22H

DFB	23H

DFB	24H

DFB	25H

DFB	26H

DFB	27H

DFB	28H

DFB	29H

DFB	30H

DFB	31H

DFB	32H

DFB	33H

DFB	34H

DFB	35H

DFB	36H

DFB	37H

DFB	38H

DFB	39H

DFB	40H

DFB	41H

DFB	42H

DFB	43H

DFB	44H

DFB	45H

DFB	46H

DFB	47H

DFB	48H

DFB	49H

DFB	50H

DFB	51H

DFB	52H

DFB	53H

DFB	54H

DFB	55H

DFB	56H

DFB	57H

DFB	58H

DFB	59H

DFB	60H

DFB	61H

DFB	62H

DFB	63H

DFB	64H

DFB	65H

DFB	66H

DFB	67H

DFB	68H

DFB	69H

DFB	70H

DFB	71H

DFB	72H

DFB	73H

DFB	74H

DFB	75H

DFB	76H

DFB	77H

DFB	78H

DFB	79H

DFB	80H

DFB	81H

DFB	82H

DFB	83H

DFB	84H

DFB	85H

DFB	86H

DFB	87H

DFB	88H

DFB	89H

DFB	90H

DFB	91H

DFB	92H

DFB	93H

DFB	94H

DFB	95H

DFB	96H

DFB	97H

DFB	98H

DFB	99H

;*****************************************

;*  TABLA DE CONVERSION BCD - 7SEGMENTOS *

;*****************************************

ORG	0400H

DFB	0C0H

DFB	0F9H

DFB	0A4H

DFB	0B0H

DFB	99H

DFB	92H

DFB	82H

DFB	0F8H

DFB	80H

DFB	90H

DFB	88H

DFB	83H

DFB	0C6H

DFB	0A1H

DFB	86H

DFB	8EH

ORG	0000H	;Origen

LD	HL,#07FFH	;	inicializa el puntero de pila

LD	SP,#0FFFH	; 	y puntero HL

LD	A,#05H		;

LD	I,A		;	Carga registro I con 05H y activa

IM	2		;	INT' en modo 2

EI

JP	MAIN

MAIN:	EI			;	Lazo cerrado en el que siempre se

;	habilita las interrupciones

JP	MAIN

;***********************

;* FUNCION DEL DISPLAY *

;***********************

DISPLAY:

PUSH	AF		;

PUSH	BC		;	Guarda los registros en la pila

PUSH	HL		;

LD	HL,#0300H	;	HL apunta a la tabla de conversion

;	binario - BCD

LD	L,A		;	mueve el puntero al valor convertido

LD	A,(HL)		;	carga el valor convertido en A

LD	B,A		;	Guarda A en B

AND	#0FH		;	Filtra el Acumulador

LD	HL,#0400H	;	HL apunta tabla BCD - 7seg.

LD	L,A		;	mueve puntero al valor equivalente

LD	A,(HL)		;	Guarga el valor en el Acumulador

OUT	(02H),A		;	Saca al Display de decenas

LD	A,B		;	Recupera el valor inicial convertido

AND	#0F0H		;	Filtra el acumulador

RLCA			;

RLCA			;	4 rotaciones circulares a la izquierda

RLCA			;

RLCA			;

LD	L,A		;	mueve puntero al valor equivalente

LD	A,(HL)		;	Guarda el valor en el acumulador

OUT	(03H),A		;	Saca al display de las unidades

POP 	HL		;

POP	BC		;	Recupera los registros de la pila

POP	AF		;

RET

;*********************

;* FUNCION DE DELAY  *

;*********************

DELAY:

PUSH	AF		;

PUSH	BC		;

PUSH	DE		;	Guarda los registros en la pila

PUSH	HL		;

LD	D, #02H		;

LD	BC, #0FFFFH	;

DO:	DJNZ	DO		;	Rutina de retardo de tiempo (0.5 segs)

DEC	C		;	(3 lazos anidados)

JP	NZ, DO		;

DEC	D		;

JP	NZ, DO		;

POP	HL		;

POP	DE		;

POP	BC		;	Recupera los registros de la pila

POP	AF		;

RET

;*******************

;*  FUNCION ENTER  *

;*******************

ORG	0600H

PUSH	AF		;	Guarda los registros

PUSH 	BC		;	en la pila

INC	HL		;	Incrementa el puntero

IN	A,(00H)		;	Lee el puerto y guarda el dato

LD	(HL),A		;	en la dirección apuntada por HL

CALL	DISPLAY		;	Llama a la función DISPLAY para

CALL	DELAY		;	mostrar el número y pone un retardo

POP	BC		;	Recupera los datos de los

POP	AF		;	registros de la pila

RETI

;******************

;*  FUNCION SUMA  *

;******************

ORG	0630H

PUSH	AF		;	Guarda los datos de los registros

PUSH	BC		;	en la  pila

LD	A,(HL)		;	Carga dato de memoria y

LD	B,A		;	lo guarda en reg. B

DEC	HL		;	Decrementa el puntero HL

LD	A,H		;

CP	#08H		;	Algoritmo de verificación

JP	NC, FIN3	;	de tope del arreglo de datos

INC	HL		;	para el puntero HL

FIN3:

LD	A,B		;	Recupera en A dato guardado en B

ADD	A,(HL)		;	Suma el acumulador con dato apuntado

LD	(HL),A		;	Guarda en dirección apuntada la suma

CALL	DISPLAY		;	Llama a la función DISPLAY para

CALL	DELAY		;	mostrar resultado y pone un retardo

POP	BC		;	Recupera los datos de los registros

POP	AF		;	de la pila

RETI

;******************

;*  FUNCION RESTA *

;******************

ORG	0660H

PUSH	AF		;	Guarda los datos de los registros

PUSH	BC		;	en la pila

LD	A,(HL)		;	Carga dato en memoria y lo guarda

LD	C,A		;	en el registro C

DEC	HL		;	Decrementa el puntero HL

LD	A,H		;	Algoritmo de verificación

CP	#08H		;	de tope del arreglo de datos

JP	NC, FIN2	;	para el puntero HL

INC	HL		;

FIN2:

LD	A,(HL)		;	Carga el acumulador con dato

CP	C		;	Algoritmo de comparación

JP	C,MENOR		;

SUB	C		;	A>C entonces resta A-C

JP	IF		;

MENOR:

LD	B,A		;

LD	A,C		;	C<A entonces resta C-A

SUB	B		;	(usa como registro auxiliar a B)

IF:

LD	(HL),A		;	Guarda resultado en dirección apuntada

CALL	DISPLAY		;	Llama a la función DISPLAY para

CALL	DELAY		;	mostrar el resultado y pone un retardo

POP	AF		;	Recupera los datos de los registros

POP	BC		;	de la pila

RETI

;**************************

;*  FUNCION  COMPARACION  *

;**************************

ORG	0690H

PUSH	AF		;	Guarda los datos de los registros

PUSH	BC		;	en la pila

LD	A,(HL)		;	Carga dato de Memoria y lo guarda

LD	C,A		;	en el registro C

DEC	HL		;	Decrementa el puntero HL

LD	A,H		;	Algoritmo de verificación de

CP	#08H		;	tope de arreglo de datos

JP	NC, FIN1	;	para el puntero HL

INC	HL		;

FIN1:

LD	A,(HL)		;	Carga dato de memoria en A y lo guarda

LD	B,A		;	en el registro B

CP	C		;	Compara A con C

JP	Z, IGUALES	;	Verifica si son iguales

JP	NC,ACTUALMENOR	;	Verifica si ultimo dato es menor

LD	(HL),C		;	Si último dato mayor lo guarda

LD	A, #0AH		;       y carga A con 0AH -> 10d

JP	LISTO		;	Sale a LISTO

IGUALES:

LD	(HL), C		;	Guarda el mismo dato

LD	A, #00H		;	y carga A con 00d

JP	LISTO		;	sale a LISTO

ACTUALMENOR:

LD	(HL),B		;	Si dato anterior al último es mayor

LD	A, #01H		;	entonces lo guarda y carga el A con 01d

LISTO:

CALL	DISPLAY		; 	Llama a la función DISPLAY para mostrar

CALL	DELAY		;	el resultado y pone un retardo

POP	AF		;	Recupera lso valores de los registros

POP	BC		;

RETI

;******************

;*  FUNCION CLEAR *

;******************

ORG	06C0H

PUSH	AF		;	Guarda los datos de los registros

PUSH	BC		;	en la pila

LD	HL, #07FFH	;	reinicializa el puntero HL

SUB	A		;	Pone 0 en el acumulador

CALL 	DISPLAY		;	Llama a la función DISPLAY y

CALL	DELAY		;	pone un retardo

POP	AF		;	Recupera los datos de los registros

POP	BC		;	de la pila

RETI

;*****************

;*  FUNCION DEL  *

;*****************

ORG	06F0H

PUSH	AF		;	Guarda los valores de los registros

PUSH	BC		;	en la pila

SUB	A		;	Pone 0 en el acumulador

CALL	DISPLAY		;	Llama a la función DISPLAY

CALL	DELAY		;	y pone un retardo

DEC	HL		;

LD	A,H		;	Algoritmo de verificación

CP	#08H		;	de tope de arreglo de datos

JP	NC, FIN		;	para el puntero HL

INC	HL		;

FIN:

POP	BC		;	Recupera los datos de los registros

POP	AF		;	de la pila

RETI

END