MICROPROCESADORES

TEMA:	PERIFERICOS PROGRAMABLES

OBJETIVO:

- Diseñar un grabador de notas  musicales empleando el 8255 y el 8253.

MAPA DE PUERTOS:

DIAGRAMA DE BLOQUES:

8255

8253

# AALISIS TEORICO

| Nota | Octava 0 | Octava 1 | Octava 2 | Octava 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 130.81 | 261.63 | 523.25 | 1046.50 |
| Db | 138.59 | 277.18 | 554.37 | 1108.73 |
| D | 146.83 | 293.66 | 587.33 | 1174.66 |
| Eb | 155.56 | 311.13 | 622.25 | 1244.51 |
| E | 164.81 | 329.63 | 659.26 | 1318.51 |
| F | 174.61 | 349.23 | 698.46 | 1396.91 |
| Gb | 185.00 | 369.99 | 739.99 | 1479.98 |
| G | 196.00 | 392.00 | 783.99 | 1567.98 |
| Ab | 207.65 | 415.30 | 830.61 | 1661.22 |
| A | 220.00 | 440.00 | 880.00 | 1760.00 |
| Bb | 233.08 | 466.16 | 932.33 | 1864.66 |
| B | 246.94 | 493.88 | 987.77 | 1975.53 |

Tabla de frecuencias para 4 octavas básicas de funcionamiento

ESTADO INICIAL DE LA MÁQUINA:

Modo Rec/Play:		Rec

Modo Start/Stop:		Stop

Canción utilizada:		0

Oct:				0

Tempo:			90 beats/min

Figura:				Negra (como en el Jazz)

Up/Down:			UP

MODOS DE OPERACIÓN:

RECSTOP:

- Modo anterior a la grabación, ninguna tecla tiene efecto más que las independientes de modo y PLAY o START, las cuales cambiarán de modo. Al aplastarse start, el puntero a la canción indicada por la palabra de ESTADO (registro E, bits del 4 al 7), se inicializa, y se cambia el modo a recstart.

RECSTART:

Modo principal de funcionamiento, todas las teclas tienen funciones:

- de C a B y espacio corresponden a notas, al aplastarse se incrementa dos veces el puntero, se almacena el código de nota en N0 a N3 con octava 0 por defecto, se incrementa el puntero, se almacena duración por defecto (negra) y bemol por defecto (no bemol), se decrementa el puntero que al final apunta al byte inicial de la nota actual.

- Bemol: incrementa el puntero, y setea o resetea el bit 7 del byte segundo de la nota actual. El seteo o reseteo depende del estado actual de la nota. No se efectua control de espacio con bemol o C (Do) bemol. Este control se lo realiza en la función PLAY no implementada todavía. Se decrementa el puntero para poder seguir realizando cambios.

- Duración: se incrementa el puntero y se suma o resta 10H, para afectar a los 4 bits más significativos del segundo byte de la nota actual, que contienen la información sobre duración. La suma o resta dependen del bit 2 del ESTADO. Se decrementa el puntero

- Octava: no se incrementa el puntero y se suma o resta 10H, para afectar a los 4 bits más significativos del primer byte de la nota actual. Falta el control de decremento a 0.

No se puede cambiar de RECSTART a PLAYSTART, se debe hacer un paso intermedio por RECSTOP, PLAYSTOP. Esto simplifica el programa y vuelve más lógica a la máquina (para darle alguna importancia a STOP).

PLAYSTOP:

Modo en que la máquina se dispone a interpretar. No se aceptan sino cambios de modo y teclas independientes de modo. Al aplastar START se inicializa el puntero a la canción indicada por ESTADO y se inicia la reproducción.

PLAYSTART:

No se aceptan sino STOP y teclas independientes de modo. El control de apagado de máquina me parece que debe hacerse en la función PLAY, que realmente se llama desde el estado PLAYSTOP, al aplastar PLAY.

TECLAS INDEPENDIENTES DE MODO:

TEMPO: Cuando se llama a DELAY, se implementa un retardo de acuerdo a la duración de nota, contenida en el segundo byte, y al contenido del registro D, en donde se almacena la velocidad de la reproducción en general. Un cambio en este registro, producirá que el retardo se incremente de manera proporcional al valor del registro.

El modo de funcionamiento depende del bit de UP/DOWN del ESTADO.

UPDOWN: Setea o resetea el bit 2 del ESTADO (registro E), 0 para arriba y 1 para abajo. Se evita así tener DUR arriba y DUR abajo, OCT arriba y OCT abajo, TEMPO arriba y TEMPO abajo.

SONG: Con el actual sistema de 2k RAM se pueden almacenar 6 a 7 canciones con 100H direcciones cada una (128 notas pues cada nota ocupa 2 bytes).  Esta tecla cambia el valor de los 4 bits más significativos de ESTADO, que contienen la información sobre el #de canción. El puntero base a cada canción es 07FE + 100*#de canción. Se requiere adicionalmente implementar unos registros en RAM que contengan un contador de número de notas por canción, es decir unas 6-10 direcciones.

A más de todo esto, el sistema usa dos displays, que sacan el valor que se ingresa ese momento, por ejemplo: nota ingresada, tiempo actual, duración de la nota, octava, canción, etc.

A continuación siguen el diagrama de los bytes de información del sistema y la disposición del teclado que me parece bastante óptima.

DIAGRAMA DE FLUJOS:

##### PROGRAMA

CPU	"C:Z80.TBL"

HOF	"INT8"

RETARDO:		EQU	4000H

DATODN:		EQU	4001H

DATOD2:		EQU	4002H

CONTCANCION:	EQU	4010H

CANCION:		EQU	404EH

DISPLAY0:		EQU	40H

DISPLAY1:		EQU	41H

PC0:		EQU	42H

CTRLPORT:	EQU	43H

KEYB:		EQU	10H

CONT0:		EQU	60H

CONT1:		EQU	61H

CONT2:		EQU	62H

CTRLCONT:	EQU	63H

BYTE1:		EQU	06H

TABLA_FREQ:	EQU	0500H

TABLA_DUR:	EQU	0700H

TABLA_NOTAS:	EQU	0800H

TABLA_HEXDEC:	EQU	0900H

TABLA_7SEG:	EQU	0A00H

;ETIQTA		OPC	OPER	COMENTARIOS

ORG	0000H	;Origen

LD	SP, #47FFH

LD	HL, #CANCION

INC	HL

INC	HL

LD	B, #06H

INITSONG:

LD	(HL), #0FFH

INC	H

DJNZ	INITSONG

LD	D, #16H	;Tempo = 90 BPM (media escala)

LD	E, #00H		;ESTADO INICIAL = RECSTOP

LD	A, #80H

OUT	(CTRLPORT), A

LD	A, #0FFH

OUT	(DISPLAY0),A

OUT	(DISPLAY1),A

LD	A, #00H

OUT	(PC0), A

LD	A, #76H

OUT	(CTRLCONT), A

LD	A, #09H

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

LD	A, #80H

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

JP	MAIN

ORG	0066H

ISR:

PUSH	AF		;DE y HL son registros de control

;del sistema, no se debe hacer PUSH

PUSH	BC

IN	A, (KEYB)	;Ingresa dato del KEYB

AND	#0FH

LD	B, A		;Guarda dato KEYB en registro B

LD	A, E		;Recupera ESTADO

AND	#03H		;Switch(MODO) b0 y b1 de ESTADO

CP	#00H		;Case(Recstop)

JP	Z, RECSTOP

CP	#01H		;Case(Recstart)

JP	Z, RECSTART

CP	#02H

JP	Z, PLAYSTOP

JP	PLAYSTART

;MODO 00 RECSTOP

RECSTOP:

LD	A,B		;Switch(KEYB)

CP	#0BH

JP	Z, TEMPO

CP	#0CH

JP	Z, RSTPPLAY	;De rec a play

CP	#0DH

JP	Z, RSTPSTART	;de stop a start

CP	#0EH

JP	Z, SONG

CP	#0FH

JP	Z, UPDOWN

JP	ISREND

RSTPPLAY:

SETT	1, E	;CAMBIA A MODO PLAYSTOP

LD	A, #09H

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

LD	A, #8AH

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

JP	ISREND

RSTPSTART:

SETT	0, E	;CAMBIA A MODO RECSTART

LD	A, #0AH

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

LD	A, #80H

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

LD	A, E

AND	#0F0H

RLCA

RLCA

RLCA

RLCA

LD	C, A

LD	HL, #CANCION

LD	A, H

ADD	A, C

LD	H, A

INC	HL

INC	HL

LD	(HL), #0FFH	;SI SE OPRIME PLAY NO SE

;REPRODUCE NADA

DEC	HL

DEC	HL

JP	ISREND

;MODO 01 RECSTART

RECSTART:

LD	A,B

CP	#08H

JP	C, NOTA

JP	Z, BEMOL

CP	#09H

JP	Z, DURACION

CP	#0AH

JP	Z, OCTAVA

CP	#0BH

JP	Z, TEMPO

CP	#0DH

JP	Z, RSRTSTOP

CP	#0EH

JP	Z, SONG

CP	#0FH

JP	Z, UPDOWN

NOTA:

INC	HL

INC	HL

INC	HL

INC	HL

LD	(HL), #0FFH

DEC	HL

DEC	HL

LD	A, #88H

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

LD	A, B

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

ADD	A, #20H

LD	(HL),A

INC	HL

LD	(HL), #BYTE1

DEC	HL

JP	ISREND

BEMOL:

INC	HL

BIT	7, (HL)

JP	Z, SIBEMOL

RES	7, (HL)

LD	A, #88H

LD	(DATODN), A

JP	BEMOLEND

SIBEMOL:

SETT	7, (HL)

LD	A, #86H

LD	(DATODN), A

BEMOLEND:

DEC	HL

CALL	DISPLAY_NOTA

LD	A, (HL)

AND	#0FH

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

JP	ISREND

DURACION:

INC	HL

LD	A, (HL)

LD	B, A

AND	#0FH

BIT	2, E

JP	Z, DURUP

CP	#00H

JP	Z, DUREND

DEC	B

JP	DUREND

DURUP:

CP	#0DH

JP	Z, DUREND

INC	B

DUREND:

LD	A, B

LD	(HL),A

DEC	HL

AND	#0FH

LD	(DATOD2), A

CALL	DISPLAY2

;SACAR POR DISPLAY 0 Y 1 EL VALOR DE DURACION

JP	ISREND

OCTAVA:

LD	A, (HL)

LD	B, A

AND	#0F0H

RLCA

RLCA

RLCA

RLCA

BIT	2, E

JP	Z, OCTUP

CP	#00H

JP	Z, OCTEND

LD	A, B

SUB	#10H

LD	B, A

JP	OCTEND

OCTUP:

CP	#07H

JP	Z, OCTEND

LD	A, B

ADD	A, #10H

LD	B, A

OCTEND:

LD	(HL),B

LD	A, B

AND 	#0F0H

RLCA

RLCA

RLCA

RLCA

LD	(DATOD2), A

CALL	DISPLAY2

;SACAR POR DISPLAY 0 Y 1 EL VALOR DE OCTAVA

JP	ISREND

RSRTSTOP:

LD	A, #09H

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

LD	A, #80H

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

RES	0, E

JP	ISREND

;MODO 10 PLAYSTOP	case Playstop

PLAYSTOP:

LD	A,B

CP	#0BH

JP	Z, TEMPO

CP	#0CH

JP	Z, PSTPREC

CP	#0DH

JP	Z, PSTPSTART

CP	#0EH

JP	Z, SONG

CP	#0FH

JP	Z, UPDOWN

JP	ISREND

PSTPREC:

LD	A, #09H

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

LD	A, #80H

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

RES	1, E

JP	ISREND

PSTPSTART:

SETT	0, E

LD	A, E

AND	#0F0H

RLCA

RLCA

RLCA

RLCA

LD	C, A

LD	HL, #CANCION

LD	A, H

ADD	A, C

LD	H, A

INC	HL

INC 	HL

VERIF_ESTADO:

BIT	0, E

JP	NZ, PLAY

JP	ISREND

PLAY:

LD	A, #0AH

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

LD	A, #8AH

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

LD	A, (HL)

CP	#0FFH

JP	Z, EOF

LD	B, A

AND 	#0FH

RLCA

LD	C, A

LD	A, B

AND	#0F0H

ADD	A, C

LD	BC, #TABLA_FREQ

LD	C, A

INC	HL

BIT	7, (HL)

JP	Z, BEMOL_AJUSTADO

INC	B

BEMOL_AJUSTADO:

LD	A, #76H

LD	A, (BC)

OUT	(CONT1), A

INC	BC

LD	A, (BC)

OUT	(CONT1), A	;SALIDA DE SONIDO

CP	#0FFH

JP	Z, ESPACIO

LD	A, #01H

OUT	(PC0), A

ESPACIO:

LD	A, (HL)		;TIEMPO

AND	#0FH

LD	BC, #TABLA_DUR

LD	C, A

LD 	A, (BC)

LD	(RETARDO), A

CALL	DELAY

LD	A, #00H

OUT	(PC0), A

INC	HL

JP	VERIF_ESTADO

EOF:

RES	0, E

LD	A, #09H

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

LD	A, #0AH

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

JP	ISREND

;MODO 11 PLAYSTART

PLAYSTART:

LD	A,B

CP	#0BH

JP	Z, TEMPO

CP	#0DH

JP	Z, PSRTSTOP

CP	#0EH

JP	Z, SONG

CP	#0FH

JP	Z, UPDOWN

JP	ISREND

PSRTSTOP:

RES	0, E	;CAMBIA A MODO PLAYSTOP

JP	ISREND

TEMPO:

LD	A, D

BIT	2, E

JP	Z, TEMPUP

CP	#06H

JP	Z, TEMPEND

DEC	D

JP	TEMPEND

TEMPUP:

LD	A, D

CP	#32H

JP	Z, TEMPEND

INC	D

TEMPEND:

;SACAR POR DISPLAY VALOR DE TEMPO

LD	(DATOD2), A

CALL	DISPLAY2

JP	ISREND

SONG:

LD	A,E

LD	B, A

AND	#0F0H

RLCA

RLCA

RLCA

RLCA

BIT	2, E

JP	Z, SONGUP

CP	#00H

JP	Z, SONGEND

LD	A, B

SUB	#010H

LD	B, A

JP	SONGEND

SONGUP:

CP	#05H

JP	Z, SONGEND

LD	A, B

ADD	A, #10H

LD	B, A

SONGEND:

LD	E,B

LD	A, E

AND	#0F0H

RLCA

RLCA

RLCA

RLCA

LD	(DATOD2), A

CALL	DISPLAY2

;SACAR POR DISPLAY VALOR DE SONG

JP	ISREND

UPDOWN:

BIT	2, E

JP	Z, ABAJO

RES	2, E

LD	A, #08H

JP	UPDOWNEND

ABAJO:

SETT	2, E

LD	A, #07H

UPDOWNEND:

;SACAR POR DISPLAY VALOR DE UPDOWN

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

LD	A, #88H

LD	(DATODN), A

CALL	DISPLAY_NOTA

JP	ISREND

ISREND:

POP	BC

POP	AF

RETN

;______________________________________________

DELAY:

PUSH	AF

PUSH	BC

LD	B, #00H

LD	A, (RETARDO)

DO:

LD	C, D

DO2:

DJNZ	DO2

DEC	C

JP	NZ, DO2

DEC	A

JP	NZ, DO

POP	BC

POP	AF

RET

;_______________________________________________

DISPLAY_NOTA:

PUSH	AF

PUSH	BC

LD	A, (DATODN)

AND	#0FH

LD	BC, #TABLA_NOTAS

LD	C, A

LD	A, (BC)

LD	B, A

LD	A, (DATODN)

BIT	7,A

JP	Z, DISP0

LD	A,B

OUT	(DISPLAY1), A

JP	DISPLAY_NOTAEND

DISP0:

LD	A, B

OUT	(DISPLAY0), A

DISPLAY_NOTAEND:

POP	BC

POP	AF

RET

;_______________________________________________

DISPLAY2:

PUSH	AF

PUSH	BC

LD	A, (DATOD2)

LD	BC, #TABLA_HEXDEC

LD	C, A

LD	A, (BC)

AND	#0FH

LD	BC, #TABLA_7SEG

LD	C, A

LD	A, (BC)

OUT	(DISPLAY0), A

LD	A, (DATOD2)

LD	BC, #TABLA_HEXDEC

LD	C, A

LD	A, (BC)

AND	#0F0H

RLCA

RLCA

RLCA

RLCA

LD	BC, #TABLA_7SEG

LD	C, A

LD	A, (BC)

OUT	(DISPLAY1), A

POP	BC

POP	AF

RET

;_______________________________________________

MAIN:

NOP

JP	MAIN

;TABLA DE FRECUENCIAS

ORG	0500H

DFB	0C9H

DFB	0D5H

DFB	76H

DFB	0BEH

DFB	0AEH

DFB	0A9H

DFB	28H

DFB	0A0H

DFB	0AEH

DFB	8EH

DFB	1DH

DFB	7FH

DFB	3FH

DFB	71H

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	0E4H

DFB	6AH

DFB	3BH

DFB	5FH

DFB	0D7H

DFB	54H

DFB	14H

DFB	50H

DFB	57H

DFB	47H

DFB	8FH

DFB	3FH

DFB	0A0H

DFB	38H

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	72H

DFB	35H

DFB	9DH

DFB	2FH

DFB	6BH

DFB	2AH

DFB	0AH

DFB	28H

DFB	0ABH

DFB	23H

DFB	0C7H

DFB	1FH

DFB	50H

DFB	1CH

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	0B9H

DFB	1AH

DFB	0CFH

DFB	17H

DFB	36H

DFB	15H

DFB	05H

DFB	14H

DFB	0D6H

DFB	11H

DFB	0E4H

DFB	0FH

DFB	28H

DFB	0EH

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	5CH

DFB	0DH

DFB	0E7H

DFB	0BH

DFB	9BH

DFB	0AH

DFB	02H

DFB	0AH

DFB	0EBH

DFB	08H

DFB	0F2H

DFB	07H

DFB	14H

DFB	07H

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	0AEH

DFB	06H

DFB	0F4H

DFB	05H

DFB	4DH

DFB	05H

DFB	01H

DFB	05H

DFB	75H

DFB	04H

DFB	0F9H

DFB	03H

DFB	8AH

DFB	03H

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	57H

DFB	03H

DFB	0FAH

DFB	02H

DFB	0A7H

DFB	02H

DFB	81H

DFB	02H

DFB	3BH

DFB	02H

DFB	0FCH

DFB	01H

DFB	0C5H

DFB	01H

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	0ACH

DFB	01H

DFB	7DH

DFB	01H

DFB	53H

DFB	01H

DFB	40H

DFB	01H

DFB	1DH

DFB	01H

DFB	0FEH

DFB	00H

DFB	0E2H

DFB	00H

DFB	0FFH

DFB	0FFH

ORG	0600H

DFB	3EH

DFB	0E2H

DFB	0C9H

DFB	0C9H

DFB	0C5H

DFB	0B3H

DFB	0AEH

DFB	0A9H

DFB	2AH

DFB	97H

DFB	0ADH

DFB	86H

DFB	0FBH

DFB	77H

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	3FH

DFB	71H

DFB	0E4H

DFB	64H

DFB	0E3H

DFB	59H

DFB	0D7H

DFB	54H

DFB	95H

DFB	4BH

DFB	56H

DFB	43H

DFB	0FEH

DFB	3BH

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	0A0H

DFB	38H

DFB	72H

DFB	32H

DFB	0F1H

DFB	2CH

DFB	6BH

DFB	2AH

DFB	0CBH

DFB	25H

DFB	0ABH

DFB	21H

DFB	0FFH

DFB	1DH

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	50H

DFB	1CH

DFB	39H

DFB	19H

DFB	79H

DFB	16H

DFB	36H

DFB	15H

DFB	0E5H

DFB	12H

DFB	0D6H

DFB	10H

DFB	0FFH

DFB	0EH

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	28H

DFB	0EH

DFB	9DH

DFB	0CH

DFB	3CH

DFB	0BH

DFB	9BH

DFB	0AH

DFB	73H

DFB	09H

DFB	6BH

DFB	08H

DFB	80H

DFB	07H

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	14H

DFB	07H

DFB	4EH

DFB	06H

DFB	9EH

DFB	05H

DFB	4DH

DFB	05H

DFB	0B9H

DFB	04H

DFB	35H

DFB	04H

DFB	0C0H

DFB	03H

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	8AH

DFB	03H

DFB	27H

DFB	03H

DFB	0CFH

DFB	02H

DFB	0A7H

DFB	02H

DFB	5DH

DFB	02H

DFB	1BH

DFB	02H

DFB	30H

DFB	01H

DFB	0FFH

DFB	0FFH

DFB	0C5H

DFB	010H

DFB	94H

DFB	01H

DFB	68H

DFB	01H

DFB	53H

DFB	01H

DFB	2EH

DFB	01H

DFB	0DH

DFB	01H

DFB	0FH

DFB	00H

DFB	0FFH

DFB	0FFH

ORG	0700H

DFB	02H		;SEMIFUSA

DFB	03H		;SEMIFUSA .

DFB	04H		;FUSA

DFB	06H		;FUSA .

DFB	08H		;SEMICORCHEA

DFB	0CH		;SEMICORCHEA .

DFB	10H		;CORCHEA

DFB	18H		;CORCHEA .

DFB	20H		;NEGRA

DFB	30H		;NEGRA .

DFB	40H		;BLANCA

DFB	60H		;BLANCA .

DFB	80H		;REDONDA

DFB	0C0H		;REDONDA .

ORG	0800H

DFB	46H		;C

DFB	21H		;D

DFB	06H		;E

DFB	0EH		;F

DFB	42H		;G

DFB	08H		;A

DFB	03H		;B

DFB	3FH		;-

DFB	7FH		;

DFB	12H		;S

DFB	0CH		;P

ORG	0900H

DFB	00H

DFB	01H

DFB	02H

DFB	03H

DFB	04H

DFB	05H

DFB	06H

DFB	07H

DFB	08H

DFB	09H

DFB	10H

DFB	11H

DFB	12H

DFB	13H

DFB	14H

DFB	15H

DFB	16H

DFB	17H

DFB	18H

DFB	19H

DFB	20H

DFB	21H

DFB	22H

DFB	23H

DFB	24H

DFB	25H

DFB	26H

DFB	27H

DFB	28H

DFB	29H

DFB	30H

DFB	31H

DFB	32H

DFB	33H

DFB	34H

DFB	35H

DFB	36H

DFB	37H

DFB	38H

DFB	39H

DFB	40H

DFB	41H

DFB	42H

DFB	43H

DFB	44H

DFB	45H

DFB	46H

DFB	47H

DFB	48H

DFB	49H

DFB	50H

DFB	51H

DFB	52H

DFB	53H

DFB	54H

DFB	55H

DFB	56H

DFB	57H

DFB	58H

DFB	59H

DFB	60H

DFB	61H

DFB	62H

DFB	63H

DFB	64H

DFB	65H

DFB	66H

DFB	67H

DFB	68H

DFB	69H

DFB	70H

DFB	71H

DFB	72H

DFB	73H

DFB	74H

DFB	75H

DFB	76H

DFB	77H

DFB	78H

DFB	79H

DFB	80H

DFB	81H

DFB	82H

DFB	83H

DFB	84H

DFB	85H

DFB	86H

DFB	87H

DFB	88H

DFB	89H

DFB	90H

DFB	91H

DFB	92H

DFB	93H

DFB	94H

DFB	95H

DFB	96H

DFB	97H

DFB	98H

DFB	99H

ORG	0A00H

DFB	0C0H	;0

DFB	0F9H	;1

DFB	0A4H	;2

DFB	0B0H	;3

DFB	99H	;4

DFB	92H	;5

DFB	82H	;6

DFB	0F8H	;7

DFB	80H	;8

DFB	90H	;9

END