SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES

- Sistemas de Comunicaciones Móviles – Características

- Acceso inalámbrico (vía radio)

- Movilidad -  Inteligencia en la Red Móvil

- Optimización en el consumo de Energía

- Diferencias entre sistema Fijo y Móvil (Establecimiento de la llamada)

- Red Fija:

- Red Móvil

- Desafíos en las comunicaciones móviles

- Canal de Radio

- Bastante Hostil

- Variante en el tiempo

- Espectro limitado (banda estrecha)

- Tipos de Distorsión

- Ruido Blanco (menos importante)

- Pérdida de propagación

- Sombreamiento

- Efectos de múltiple percurso

- Interferencia de otros usuarios del sistema

  Sistema celular es limitado por interferencia

- Métodos para combatir limitaciones

- Reuso de frecuencia

- Uso de códigos correctores de errores e técnicas de entrelazamiento (interleaving)

- Control de potencia

- Alocación dinámica de canales

- Transmisión discontinua

- Métodos de acceso sofisticados (FDMA, NB-TDMA, CDMA, otros)

- Movilidad

- Gerencia de localización (Utilización de sofisticadas bases de datos)

- Estrategias de Paging

- Definición de áreas de localización

- Posibilidad de ejecutar Handoffs (Handover)

- Operación en Roaming (Posibilidad de ser reconocido fuera del área de cobertura del operador local)

- Garantía de seguridad (privacidad, autenticación)

- Factores de mérito para un Sistema Móvil Celular

- Costo del servicio

- Probabilidad de Bloqueo (canales nos disponibles en la celda o célula)

- Probabilidad de pérdida de llamada

- Por interferencia (baja relación C / I)

- Por Handoff

- Retardo en el establecimiento de la llamada – estrategia de Paging

- Alta calidad de transmisión (no degradada por el codificador de voz en los sistemas digitales)

- Eficiencia espectral (Erlangs o MHz / Célula o MHz / Km2) – ganancia de la operadora

- Eficiencia de cobertura (Km2 / célula) – costo para la operadora

- Flexibilidad en la planificación

- Posibilidad de Roaming

- Privacidad y seguridad

- Otros servicios (transmisión de datos, etc)

- Funciones que una Red Móvil debe ejecutar

- Transmisión confiable de la información (capas 1 y 2 del modelo OSI)

- Gerencia de movilidad (algoritmos eficientes de paging)

- Gerencia de llamadas

- Gerencia de los recursos de radio

- Alocación de canales (fija o dinámica)

- Control de la potencia de transmisión del terminal y de la base

- Escoger una ERB para la comunicación entre el terminal y la red

- Privacidad y seguridad

- OA&M (Operación, Administración y Mantenimiento)

# SERVICIOS MÓVILES

- Celulares

- Sistemas Analógicos

- AMPS (Advanced Mobile Phone Service)

## 30 KHz / canal de voz

FDMA/FDD

- TACS (UK), C-450 (Alemania)

- NMT-450, NMT-900 (Escandinavia)

- R-2000 (Japón)

- Sistemas Digitales

- GSM (Global System for Mobile Communications)

## Europa, Medio Oriente, Asia

TDMA/FDD

- IS–54 e IS–136 (D-AMPS)

## Estados Unidos y Américas

TDMA/FDD

- IS–95

CDMA/FDD

- PDC (Japón)

  Todos los sistemas operan en la banda de 800 –900 MHz

- Sistemas PCS (Personal Communication Systems)

- Sistemas celulares que trabajan en la banda 1.5 a 1.9 GHz

- TDMA/TDD (PHS – Estados Unidos)

- Paging (Sistemas de Radio Llamada)

- Redes Móviles Privadas (Troncalizadas)

- Telefonía Inalámbrica (DECT, Digital Enhanced Cordless Telephony)

- Accesos locales inalámbricos (WLL, Wireless Local Loop) *

* No es un sistema móvil, pero utiliza muchas de las características de los sistemas móviles.

### ARQUITECTURA DE RED EN SISTEMAS MÓVILES

#### SISTEMA AMPS

- Historia

Comparados con los 120 años de historia del teléfono, los sistemas celulares pueden ser considerados como “recién llegados”.  Las primeras experiencias en esta área se llevaron a cabo en los años 70 en los Estados Unidos.  Los primeros sistemas comerciales entraron en servicio en 1980 y 1981 en Japón y la península escandinava.  Los años 80 y 90 han visto una rápida expansión de cobertura geográfica y número de suscriptores en la mayor parte de las regiones del mundo.  Las comunicaciones celulares se originaron en prósperas naciones industriales con una red telefónica fija muy avanzada,  donde la mayoría de la gente ya cuenta con teléfonos en el hogar y en el trabajo.  El propósito original de los sistemas celulares fue añadir los vehículos motorizados a la lista de lugares que cuenten con servicio telefónico.  Los consumidores hacia quienes estaba orientado este servicio era una próspera minoría de la población con necesidades especiales en comunicaciones.

No únicamente estos objetivos originales fueron satisfechos, sino que fueron ampliamente sobrepasados en varias maneras.  Mientras que los teléfonos celulares son ahora parte familiar de carros de lujo ofrecidos por los fabricantes, ellos son mucho más populares en la forma de pequeños y livianos dispositivos portátiles.  Con su propio directorio telefónico, la característica que lo hace diferente es que es de uso personal.  Pertenece a  una persona y no a la oficina, hogar o vehículo.  La otra sorpresa de los sistemas celulares es que tiene las características de un mercado masivo.  A pesar de que sus precios son altos comparados con la telefonía convencional, sus productos y servicios han tenido una gran acogida en todos los países del mundo, incluso en aquellos de bajo desarrollo económico.

La popularidad alcanzada por los sistemas celulares originales ha sido el principal estímulo para el desarrollo de nuevas tecnologías en esta área.  En este módulo va a abordar el sistema original de “Primera Generación”, (sistema AMPS y todos sus relacionados), como precursores importantes de la tecnología de hoy en día.  Además de esto, la existencia en 1996 de decenas de millones de suscriptores, unidades e infraestructura de soporte aseguran que estará en servicio por algunos años aún, a pesar de los méritos relativos de los nuevos sistemas.  En efecto, los estándares de telefonía digital especifican un modo dual de operación, con cada teléfono siendo capaz de funcionar en modo análogo o digital.

El sistema AMPS es uno de entre varios sistemas celulares de primera generación.  Todos ellos son mutuamente incompatibles, en el sentido de que los aparatos que cumplen con cierto estándar, no operan con estaciones base que cumplen con otro.  Las diferencias más significativas entre los varios estándares incluyen la diferencia de frecuencias de operación y anchos de banda de canal.  Por otro lado, todos los sistemas celulares analógicos comparten varias características, entre las más significativas está la manera de transmisión de voz por medio de modulación en frecuencia.  La arquitectura de la red es similar a la del sistema AMPS y todos ellos tienen sistemas de señalización similares.

- Servicios y Objetivos de Diseño

El sistema AMPS cubre con los servicios ofrecidos por la telefonía normal además de servicios suplementarios entre los cuales el correo de voz y la transferencia de llamadas están entre los más sobresalientes.  Sin embargo de que es posible la transmisión de datos sobre canales AMPS, la calidad de servicio es vulnerable a las imperfecciones del canal de transmisión y a los handoffs.  Los objetivos principales del sistema AMPS y otros de primera generación fueron la cobertura de amplias áreas geográficas, bajas probabilidades de bloqueo de llamadas y caída de llamadas, alta calidad de transmisión de voz, alta movilidad de usuario, alta eficiencia espectral y facilidad de instalación.

3. Arquitectura

AMPS es un estándar Norteamericano titulado “Especificación de Compatibilidad de la Estación Móvil y  Estación Terrena”.  Este título es muy significativo no únicamente por las palabras en él contenidas, sino también por lo que está omitido.  El estándar AMPS no dice nada al respecto de la comunicación entre la estación base y los switches.  Esta comunicación se rige a protocolos de los fabricantes de equipamiento.  Esto hace imposible para un proveedor de servicio el usar estaciones base de un proveedor con un switch de su competidor.  Esto también inhibe la coordinación de operaciones entre switches celulares producidos por diferentes fabricantes.  Con limitada coordinación entre los switches, las comunicaciones celulares comenzaron en Norte América como un conjunto de proveedores locales.  Cada suscriptor era capaz de enviar y recibir llamadas dentro de un área local de suscripción.  Los servicios de Roaming (que permiten a un abonado usar su teléfono celular fuera del área de cobertura de su proveedor local) eran esporádicos e inconsistentes de compañía a compañía.  En los últimos años fueron establecidos los estándares (IS-41) que permitieron superar estos problemas.

La terminología utilizada para los diversos elementos de la red celular varia en la literatura, pero en general a los terminales se los conoce como “estaciones móviles”, a las estaciones base como “cell sites”.  Aunque la especificación del sistema AMPS omite la nomenclatura del switch celular, la terminología común para este importante elemento de la red es MTSO (Mobile Telephone Switching Office) o MSC (Mobile Switching Center).  Sin embargo de que los enlaces de comunicación entre las estaciones base y los switches son denominados “líneas terrestres”, esta terminología puede causar confusiones.  En muchos casos, estos enlaces son constituidos por uno o varios hilos de cobre o fibras ópticas que llevan grupos de señales digitales multiplexadas, provistas por la compañía telefónica local.  En muchas áreas, los proveedores de servicio celular operan sistemas privados de microondas para conectar las estaciones base con el switch celular.  Las conexiones entre el MTSO y la red pública telefónica puede también tener una variedad de formas.  Usualmente estas facilidades son propiedad de la compañía telefónica local o de larga distancia.

3.1 Códigos de Identificación

AMPS especifica varios códigos de identificación para cada estación móvil.  El MIN (Mobile Identification Number) es un número telefónico de 10 dígitos, almacenado en una representación binaria de 34 bits.  En los Estados Unidos, este número tiene el mismo formato que un número telefónico convencional.  Los tres primeros dígitos cumplen con el código de área asociado con el operador local del suscriptor, seguido de un número telefónico de 7 dígitos.

Otro código de identificación es el ESN (Electronic Serial Number) de 32 bits asignado permanentemente a cada teléfono.  Como una característica permanente de una unidad física, el ESN es equivalente al número de motor de un carro.  El tercer código de identificación es el SCM (Station Class Mark) de 4 bits que describe las capacidades de la unidad móvil.  El SCM indica si el aparato tiene acceso a los 832 canales del sistema nuevo, o si solo accede a los 666 canales del sistema original.  Otra propiedad proporcionada por el SCM es la potencia máxima de transmisión del teléfono que puede estar entre 600 mW y 4 W.  Conforme la tecnología AMPS fue evolucionando, los fabricantes especificaron nuevas propiedades incluidas en el SCM.

El System Identifier (SID) es un código importante de 15 bits almacenado en todas las estaciones base y estaciones móbiles, que generalmente es asignado por los organismos reguladores a cada operadora.  Cada estación móvil almacena el identificador del sistema que administra su suscripción.  Este es el sistema local del terminal.  Cuando el móvil ejecuta el procedimiento de inicialización, compara su propio SID con el SID transmitido por la estación radio base.  SIDs iguales indican que el móvil está utilizando el sistema local, y si no lo son, el móvil es un roamer  en otro sistema.  En este caso, el terminal indica en su display que está en una área de roaming, lo cual alerta al usuario de la posibilidad de incurrir en tarifas diferentes por estar utilizando otro sistema.

Además del SID proporcionado por los organismos reguladores, la operadora local asigna dos identificadores: el Digital Color Code (DCC) y el Supervisory Audio Tone (SAT) que ayuda a la estación móvil a distinguir estaciones bases vecinas trabajando en la misma frecuencia.  El SAT asignado a una estación base es una de entre tres señales senoidales, y estaciones base vecinas trabajan con diferentes SATs.  El DCC de dos bits tiene un propósito parecido.  En la siguiente tabla, se resumen los diferentes códigos de identificación utilizados en el sistema AMPS.

| Notación | Nombre | Tamaño (bits) | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| MIN | ##### Mobile Identifier | 34 | Número de directorio asignado por la operadora al suscriptor |
| ESDN | Electronic Serial Number | 32 | Asignado por el fabricante a la unidad móvil |
| SID | System Identifier | 15 | Asignado por los organismos reguladores al área geográfica de servicio |
| SCM | Station Class Mark | 4 | Indica las capacidades de la unidad móvil |
| SAT | Supervisory Audio Tone | * | Asignado por la operadora a cada estación base |
| DCC | Digital Color Code | 2 | Asignado por la operadora a cada estación base |

* Una de tres señales senoidales

4. Transmisión de Radio

4.1 Bandas de frecuencia y canales físicos

El sistema AMPS opera en las bandas de frecuencia mostradas en la siguiente figura:

La banda original del sistema AMPS fue asignada en 40 MHz (total).  El duplex es manejado a través de división de frecuencia que separa las señales que llegan hasta la estación móvil de las que salen de ella.  La banda para transmisión directa (desde la estación base al móvil) era de 870 a 890 MHz y la banda reversa (tranmisión del móvil a la base) está 45 MHz abajo.  Un canal físico AMPS ocupa dos bandas de 30 KHz de ancho, una para cada dirección.  Existen 666 canales en el sistema original, cuyas frecuencias centrales son calculadas de la siguiente manera:

Canal Reverso:

fu(C)=825000+30C   [KHz]

Canal Directo:

fd(C)=fu(C)+ 45000   [KHz]

Poco después de que el sistema AMPS entró en operación, las autoridades reguladoras respondieron a los requerimientos de la industria para incrementar la banda para estos servicios, añadiendo 10 MHz adicionales a la banda original de 40 MHz asignada.  Para cada dirección de transmisión, el espectro expandido contiene una banda de 1 MHz por debajo de cada banda del espectro original, y una banda de 4 MHz por encima de cada banda original.  Existen 832 canales en el espectro expandido, con números de canales del 1 al 799 relacionados con las ecuaciones mostradas anteriormente, y los otros 33 canales en la banda de 1 MHz por debajo del espectro original tienen números del 991 al 1023.  Estos números de canal pueden parecer extraños (fuera de la secuencia), pero fueron escogidos de esa manera pensando en la facilidad de cálculo de las frecuencias de portadora de los dispositivos que trabajan con aritmética de complemento a dos.  Estos dispositivos proporcionan el resultado de los cálculos a un sintetizador de frecuencia que sintoniza el radio a la frecuencia asignada.

Los sistemas que trabajan en la banda A poseen SIDs impares, mientras que los que trabajan en la banda B poseen SIDs pares.  Todos los teléfonos celulares tienen acceso a los 832 canales disponibles, y cada teléfono es programado para utilizar preferentemente (o por restricción) los canales de su sistema local (banda A o B).  Entre los 832 canales AMPS, existen 42 canales (21 en cada banda) que únicamente llevan información de control del sistema.  Ellos son los canales del 313 al 354 en el medio de la banda original.  Para establecer contacto con un sistema AMPS, el receptor de la estación móvil sintoniza uno de estos canales.  En áreas con una gran densidad de suscriptores celulares, las operadoras pueden designar canales adicionales como canales de control del sistema.  El resto de canales (hasta 395 por operadora) son canales de tráfico, disponibles para llevar información de usuario, que usualmente toma la forma de conversaciónes telefónicas.

4.2 Reuso de Frecuencia

- 395 canales por operadora

- Con factor de reuso N=7, se distribuyen 4 bases con 56 canales y 3 bases con 57 canales.

- Eficiencia espectral con y sin sectorización. (18 canales por sector)

4.3 Procesamiento de la señal analógica

Los cuatro bloques (previos al modulador) mostrados en la siguiente figura, sirven para mantener alta calidad de la señal y limitar la interferencia de canal adyacente.  Compresión y pre-énfasis son técnicas utilizadas para la transmisión de señales de audio.

El propósito de compresor y su correspondiente expansor en el receptor, es elevar la calidad de transmisión cuando la señal de entrada exhibe un gran rango de amplitudes.  La voz humana posee un gran rango dinámico, dado que la energía de la señal en sonidos bajos (típicamente vocales) es 16 veces (12 dB) más fuerte que la energía en sonidos débiles (consonantes no vocalizadas).  Este amplio rango dinámico hace que el sistema de transmisión sea vulnerable a degradación de los sonidos fuertes debido a distorsión por no linearidad y de los sonidos débiles por ruido.  El compresor reduce esta vulnerabilidad comprimiendo el rango dinámico en un factor de 2.  En el receptor, el expansor restaura el rango dinámico original.  El resultado es una calidad mayor de la señal de voz gracias al compansor.  Fuera de de la telefonía celular, se experimentan los beneficios del compansor cuando escuchamos cintas con el sistema Dolby de reducción de ruido.

El filtro de pre-énfasis con respuesta de frecuencia mostrada en la siguiente figura, y con el filtro de énfasis complementario en el receptor, también mejora la calidad del sonido.  Conjuntamente amplifica los sonidos de alta frecuencia que tienden a ser débiles que los sonidos de baja frecuencia, previo a la transmisión, y los restaura a sus niveles originales previo a la recepción.

El limitador de amplitud confina las excursiones máximas de la señal modulada en frecuencia a 12 KHz en ambos lados de la portadora.  Finalmente, la señal en banda básica pasa por un filtro pasabajos con función de transferencia mostrada a continuación:

Este filtro asegura que la energía mayor a 15 KHz fuera de la frecuencia de portadora sea atenuada en por lo menos 28 dB.  Esta energía contribuye a la interferencia de canal adyacente de las señales transmitidas en canales vecinos.  Nótese también el notch en 6 KHz relativos a la frecuencia central, que remueve la energía en esta frecuencia, asociada con los tres tonos de supervisión (SAT) presentes en el sistema AMPS.

4.4 Tonos de supervisión

En el sistema AMPS, el SAT transmitido junto con la información del usuario sirve para identificar la estación base asignada a determinada llamada.  Cada estación base posee su propio SAT, ya sea 5970, 6000 o 6030 Hz.  En el proceso de establecimiento de una llamada, el sistema transmite a la estación móvil la identificación del SAT en la estación base inicialmente asignada a la llamada.  En la transferencia de la llamada a otra estación base, el sistema informa al móvil la identidad del SAT de la nueva estación base.  Durante la llamada, el móvil y la estación base inyectan el mismo SAT en la señal procesada por el  modulador de frecuencia.  Este procedimiento permite confirmar a los móviles y estaciones base que están recibiendo la señal correcta, en vez de otra señal desde otra célula  usando el mismo canal.

Células adyacentes con la misma asignación de canales transmiten diferentes SATs.  Condiciones de propagación pueden causar que la señal de un interferente sea más fuerte que la señal deseada.  Cuando esto acontece, el receptor FM demodula la señal interferente en vez de la señal deseada.  Cuando la estación móvil o la base detectan un SAT incorrecto en la señal demodulada, enmudece la señal de audio.  El efecto es una interrupción de la conversación por un silencio lo cual es indeseable, pero no tan desagradable como ser interrumpido por la voz de otra conversación.  Sin embargo de esta providencia, suelen ocurrir casos de interferencia co-canal, lo cual en el estándar digital es evitado con un conjunto de hasta 256 SATs .

La señal de entrada así procesada es modulada en frecuencia, y el terminal la amplifica y envía por la antena de transmisión.  Dado que el móvil usa la misma antena para transmitir y recibir las señales, utiliza un duplexor para separar las señales.

4.5 Señales digitales

A pesar de que el propósito principal del sistema AMPS es transportar señales de voz desde y hacia los terminales móviles, también transmite importante información de control de la red en forma digital.  Las señales digitales toman la forma de senoides 8 KHz por encima o por debajo de la portadora.  El formato de la señal tiene un código Manchester FSK a una tasa de 10 Kb/s (un bit cada 100 s).  En este formato, un uno lógico es representado por una transición (en el medio del intervalo de bit de 100 s) de   -8KHz  a +8KHz en relación a la portadora.  Un cero lógico es representado por la transición complementaria.  El código Manchester facilita la sincronización del receptor, previniendo las transmisiones a una frecuencia constante por más de 100 s.  Por lo tanto, una larga secuencia de unos resulta en el patrón de frecuencia mostrado en la siguiente figura:

Por otro lado, la figura a continuación muestra la señal digital de una secuencia de bits 101010101010

4.6 Eficiencia espectral

Pruebas de escucha con criterios de potenciales suscriptores han determinado que la tecnología de transmisión AMPS requiere una relación de señal a interferencia de por lo menos 18 dB para una alta calidad de reproducción del sonido en el receptor.  Para alcanzar este requerimiento con alta probabilidad, la gran mayoría de sistemas AMPS operan con un factor de reuso de N = 7.  Si el sistema trabaja con 395 canales de tráfico, el número medio de canales por célula es 56 4/7 con un factor de reuso de 7 células.  Esto es porque cada sistema opera con máximo 395 canales de tráfico.  Con el espectro total asignado para el sistema AMPS de 25 MHz (en cada dirección), la eficiencia espectral es de:

E=3957×25=2.26 conversaciones/célula/MHz

4.7 Canales lógicos

En esta sección, serán descritos los formatos para conseguir una transferencia de información precisa y rápida en presencia de una conexión en canal con imperfecciones.  Estos formatos de información aparecen en las definiciones de cuatro canales lógicos que llevan información de control de la red.  Implícito en el sistema AMPS está un canal lógico que lleva la información del usuario en forma analógica.  El par de canales de usuario son conocidos como canales de tráfico.  Además de los canales de tráfico existen cuatro formatos para información de señalización, como se detalla en la siguiente tabla:

| Nombre del Canal | Notación AMPS | Propósito | Topología |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal Reverso de Tráfico |  | Información de Usuario | Dedicado (uno a uno) |
| Canal Reverso de Control | RECC | Señalización | Acceso Aleatorio (de muchos a uno) |
| Canal Reverso de Voz | RVC | Señalización | Dedicado (uno a uno) |
| Canal Directo de Tráfico |  | Información de Usuario | Dedicado (uno a uno) |
| Canal Directo de Control | FOCC | Señalización | Broadcast (uno a muchos) |
| Canal Directo de Voz | FVC | Señalización | Dedicado (uno a uno) |

Los formatos de los canales de control son usados en canales físicos reservados exclusivamente para información de control de la red (canales 313-354).  En sistemas con mucho tráfico, las compañías operadoras usan canales físicos adicionales como canales de control directos y reversos.  El sistema utiliza estos canales de control para el establecimiento de la llamada.

AMPS utiliza el término Canal de Voz para denotar el formato de información de control del sistema transportado en un canal físico que también lleva información de usuario.  El canal directo de voz lleva información de control desde la estación base hasta la unidad móvil cuando una llamada está en curso.  El canal reverso de voz lleva información de control del sistema desde el terminal hasta la estación base cuando la llamada está en curso.  Para transmitir información sobre los canales directo y reverso de voz, el sistema AMPS utiliza una técnica conocida como Blank and Burst.  Para enviar un mensaje de control sobre un canal de voz, el sistema interrumpe el flujo de información de usuario e inserta un mensaje de control, típicamente de duración de 100 ms.  El efecto es multiplexar en el tiempo cada mitad de un canal físico entre información de usuario (tráfico) y control de la red (señalización).

Cuando el sistema inserta un burst se señalización, el usuario escucha un click no especialmente obstructivo si ocurre con poca frecuencia (una o dos veces por minuto).  Sin embargo, transmisiones frecuentes de información de control durante una llamada (que causan muchos clicks) pueden deteriorar severamente una conversación.  Esta imperfección limita la cantidad de información de control que el sistema AMPS puede transferir entre los terminales y la base durante una llamada.

Debido a la interferencia y la atenuación de los canales físicos, la información de control encuentra una muy alta tasa de errores de bit, por lo que es necesario protegerla con códigos detectores y correctores de errores.

El canal de control directo (FOCC) lleva la misma información desde la estación base para todos los terminales en una célula que se encuentren prendidos y que no tengan una llamada en curso.  De igual manera, un canal reverso de control lleva información desde varios móviles que no tienen asignados canales de voz.  Para hacer esto posible, AMPS especifica un protocolo de acceso aleatorio que determina cómo las estaciones móviles deben esperar para tener la atención del receptor de la estación base.  Los canales directo y reverso de voz son enlaces dedicados (uno a uno) entre la estación base y el terminal cuando la llamada está en curso.

SISTEMA IS-136 (D-AMPS)