ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

RADIO ENLACE ANALOGICO

INTEGRANTES :

CAPT.  BASSIGNANA  SANTIAGO.

CAPT. MUÑOZ ERNESTO.

TNTE. ALVAREZ HUGO.

TNTE. CEVALLOS MAURICIO.

TNTE. GUAÑO LUIS.

TNTE.  MANJARREZ GUIDO.

TNTE. RODRIGUEZ FREDDY.

Quito, a 16 de julio de 1999

RADIO ENLACE ANALOGICO

OBJETIVO:

Realizar el estudio técnico de propagación para establecer el enlace Radioeléctrico entre la Escuela Politécnica del Ejército y la Brigada de Infantería No. 5 “Guayas”.

MARCO TEORICO:

El radio enlace  analógico es la conexión entre dos puntos (A y B) vía radio (frecuencia), el radio enlace se lo hace mediante la propagación de las ondas a traves del espacio libre (Gráfico No.1)..

Gráfico No. 1: Representación de la Onda Terrestre (Compuesta por la Onda Directa, Onda

Reflejada y Onda de Superficie), y Ionósferica.

Desde el punto de vista de propagación de las ondas, tenemos dos regiones en la Atmósfera, la Troposfera y la Ionosfera; siendo la Troposfera la capa más cercana a la tierra y alcanza una altura de 17 Km. en el Ecuador y 6Km. en los polos, por eso toda propagación que se produce hasta los 15Km. se la denomina propagación troposférica.      En laTroposfera se producen todos los fenómenos climáticos, y éstos afectan en la propagación de las ondas radioeléctricas.

La Ionosfera  u Onda Espacial se la puede encontrar desde una altura de 60 Km. hasta una altura máxima de 500km.  su condición o naturaleza es ionizada, es decir con cargas eléctricas negativas.      La Ionosfera contiene subcapas, como son la D, E, F1, F2; estas capas se ven influenciadas por las explosiones solares.

DESARROLLO DEL ENLACE

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO :

| Marca del equipo | HARRIS |
| --- | --- |
| Tipo | MEGASTAR |
| Frecuencia | 6,175 GHz |
| Espaciamiento | 1 MHz |
| Protección | N.P. |
| Potencia de Transmisión | ESTANDAR |
| Rango de Recepción | -28,5 a - 68,5 dBm |
| Antena | 1,8 m / 38,9 dB de ganancia |
| Pérdida en los Circuladores | 1,1 dB |
| Pérdidas en la Guías de Onda | 0,0478 dB/m |
| Potencia de Transmisión | 28,8 dBm |
| Línea de Transmisión | GUÍA DE ONDA ELÍPTICA |

Lo=20log4πdλ=20log4πdfcLo=20log(4π)(d[Km])(f[GHz])c[m]Lo=20log(f[GHz])+20log(d[Km])+92.5

ENLACE QUITO-ATACAZO

ESPE:

Altura: 	2510 m.

Longitud:	78  26'  35''

Latitud:	00  18'  37''

ATACAZO:

Altura:		3900 m.

Longitud:	78  36'  20''

Latitud:	00  18'  54''

Distancia del enlace: 18.103 Km.

Calculo de pérdidas en el espacio libre (Lo)

Lo=20*log(4∗π)∗d[Km]∗f[GHz]C[m]

Lo=20*log(4∗π)∗(18.103)∗(6.175)3∗10e8

Lo =  133.467 dB.

Calculo de pérdidas totales (Lt)

LT  = LgT + LgR + Lo + 2 LC

LT1 = 133.467 + 2 *20*0.0478 + 2 * 1.10

LT1 = 137.579 dB.

Calculo de la potencia de Recepción (Pr)

PR [dBm] = PT [dBm] + 2GA - LT

PR [dBm] = 28.8 + 2 * 38.9 - 137.579

PR [dBm] = -30.979 dBm.

PR [mW] = 10dB10 = 0.798 mW.

ENLACE ATACAZO-SANTO DOMINGO

ATACAZO:

Altura:		3900 m.

Longitud:	78  36'  20''

Latitud:	00  18'  54''

SANTO DOMINGO:

Altura:		635 m.

Longitud:	79  11'  22''

Latitud:	00  14'  38''

Distancia del enlace: 65.471 Km.

Calculo de pérdidas en el espacio libre (Lo)

Lo=20*log(4∗π)∗d[Km]∗f[GHz]C[m]

Lo=20*log(4∗π)∗(65.471)∗(6.175)3∗10e8

Lo =  144.63 dB.

Calculo de pérdidas totales (Lt)

LT  = LgT + LgR + Lo + 2 LC

LT = 144.63 + 40 * 0.0478 + 2 * 1.10

LT = 148.742 dB.

Calculo de la potencia de Recepción (Pr)

PR [dBm] = PT [dBm] + 2GA - LT

PR [dBm] = 28.8 + 2 * 38.9 - 148.742

PR [dBm] = -42.142 dBm.

PR [mW] = 10dB10 =  61.066 W.

ENLACE SANTO DOMINGO-PATRICIA PILAR

SANTO DOMINGO:

Altura:		635 m.

Longitud:	79  11'  22''

Latitud:	00  14'  38''

PATRICIA PILAR:

Altura:		414 m.

Longitud:	79  19'  12''

Latitud:	00  34'  58''

Distancia del enlace:  40.194 Km.

Calculo de pérdidas en el espacio libre (Lo)

Lo=20*log(4∗π)∗d[Km]∗f[GHz]C[m]

Lo=20*log(4∗π)∗(40.194)∗(6.175)3∗10e8

Lo = 140.395 dB.

Calculo de pérdidas totales (Lt)

LT  = LgT + LgR + Lo + 2 LC

LT = 140.395+ 40 * 0.0478 + 2 * 1.10

LT = 144.507 dB.

Calculo de la potencia de Recepción (Pr)

PR [dBm] = PT [dBm] + 2GA - LT

PR [dBm] = 28.8 + 2 * 38.9 - 144.507

PR [dBm] = -37.907 dBm.

PR [mW] = 10dB10 =  0.162  mW.

ENLACE  PATRICIA PILAR-QUEVEDO

PATRICIA PILAR:

Altura:		414 m.

Longitud:	79  19'  12''

Latitud:	00  34'  58''

QUEVEDO:

Altura:		102 m.

Longitud:	79  27'  58''

Latitud:	01  01'  36''

Distancia del enlace: 51.709 Km.

Calculo de pérdidas en el espacio libre (Lo)

Lo=20*log(4∗π)∗d[Km]∗f[GHz]C[m]

Lo=20*log(4∗π)∗(51.709)∗(6.175)3∗10e8

Lo = 142.584 dB.

Calculo de pérdidas totales (Lt)

LT  = LgT + LgR + Lo + 2 LC

LT = 142.584 + 40 * 0.0478 + 2 * 1.10

LT = 146.696 dB.

Calculo de la potencia de Recepción (Pr)

PR [dBm] = PT [dBm] + 2GA - LT

PR [dBm] = 28.8 + 2 * 38.9 - 146.696

PR [dBm] = -40.096 dBm.

PR [mW] = 10dB10 =  97.814  W.

ENLACE QUEVEDO-PAILON

QUEVEDO:

Altura:		102 m.

Longitud:	79  27'  58''

Latitud:	01  01'  36''

PAILON:

Altura:		352 m.

Longitud:	79  22'  16''

Latitud:	01  23'  30''

Distancia del enlace:  41.200 Km.

Calculo de pérdidas en el espacio libre (Lo)

Lo=20*log(4∗π)∗d[Km]∗f[GHz]C[m]

Lo=20*log(4∗π)∗(41.200)∗(6.175)3∗10e8

Lo = 140.61 dB.

Calculo de pérdidas totales (Lt)

LT  = LgT + LgR + Lo + 2 LC

LT = 140.61 + 40 * 0.0478 + 2 * 1.10

LT = 144.722 dB.

Calculo de la potencia de Recepción (Pr)

PR [dBm] = PT [dBm] + 2GA - LT

PR [dBm] = 28.8 + 2 * 38.9 - 144.722

PR [dBm] = -38.122 dBm.

PR [mW] = 10dB10 =  0.154 mW.

ENLACE PAILON-MIRAFLORES

PAILON:

Altura:		352 m.

Longitud:	79  22'  16''

Latitud:	01  23'  30''

MIRAFLORES:

Altura:		1000 m.

Longitud:	79  12'  34''

Latitud:	01  55'  49''

Distancia del enlace:  62.227  Km.

Calculo de pérdidas en el espacio libre (Lo)

Lo=20*log(4∗π)∗d[Km]∗f[GHz]C[m]

Lo=20*log(4∗π)∗(62.227)∗(6.175)3∗10e8

Lo = 144.19 dB.

Calculo de pérdidas totales (Lt)

LT  = LgT + LgR + Lo + 2 LC

LT = 144.19 + 40 * 0.0478 + 2 * 1.10

LT = 148.302 dB.

Calculo de la potencia de Recepción (Pr)

PR [dBm] = PT [dBm] + 2GA - LT

PR [dBm] = 28.8 + 2 * 38.9 - 148.302

PR [dBm] = -41.702 dBm.

PR [mW] = 10dB10 =  70.762  W.

ENLACE MIRAFLORES-QUINTO GUAYAS

MIRAFLORES:

Altura:		1000 m.

Longitud:	79  12'  34''

Latitud:	01  55'  49''

QUINTO GUAYAS:

Altura:		30 m.

Longitud:	79  55'  46''

Latitud:	02  06'  38''

Distancia del enlace:  82.555  Km.

Calculo de pérdidas en el espacio libre (Lo)

Lo=20*log(4∗π)∗d[Km]∗f[GHz]C[m]

Lo=20*log(4∗π)∗(82.555)∗(6.175)3∗10e8

Lo = 146.64 dB.

Calculo de pérdidas totales (Lt)

LT  = LgT + LgR + Lo + 2 LC

LT = 146.64 + 40 * 0.0478 + 2 * 1.10

LT = 150.752 dB.

Calculo de la potencia de Recepción (Pr)

PR [dBm] = PT [dBm] + 2GA - LT

PR [dBm] = 28.8 + 2 * 38.9 - 150.752

PR [dBm] = -44.152 dBm.

PR [mW] = 10dB10 =  38.441  W.

RESUMEN DEL ENLACE

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO :

| Marca del equipo | HARRIS |
| --- | --- |
| Tipo | MEGASTAR |
| Frecuencia | 6,175 GHz |
| Espaciamiento | 1 MHz |
| Protección | N.P. |
| Potencia de Transmisión | ESTANDAR |
| Rango de Recepción | -28,5 a - 68,5 dBm |
| Antena | 1,8 m / 38,9 dB de ganancia |
| Pérdida en los Circuladores | 1,1 dB |
| Pérdidas en la Guías de Onda | 0,0478 dB/m |
| Potencia de Transmisión | 28,8 dBm |
| Línea de Transmisión | GUÍA DE ONDA ELÍPTICA |

LUGARES ESTABLECIDOS PARA EL ENLACE:

| ENLACE | DISTANCIA (Km.) |
| --- | --- |
| ESPE - ATACAZO | 18.103 |
| ATACAZO - SANTO DOMINGO | 65.471 |
| SANTO DOMINGO - PATRICIA PILAR | 40.194 |
| PATRICIA PILAR - QUEVEDO | 51.709 |
| QUEVEDO - PAYLON | 41.200 |
| PAYLON - MIRAFLORES | 62.227 |
| MIRAFLORES - QUINTO GUAYAS | 82.555 |

CALCULO DE PERDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE:

| Lo1 = 20 Log 6.175 + 20 Log 18.103 + 92.5 = | 133.467 dB |
| --- | --- |
| Lo2 = 20 Log 6.175 + 20 Log 65.471 + 92.5 = | 144.630 dB |
| Lo3 = 20 Log 6.175 + 20 Log 40.194 + 92.5 = | 140.395 dB |
| Lo4 = 20 Log 6.175 + 20 Log 51.709 + 92.5 = | 142.584 dB |
| Lo5 = 20 Log 6.175 + 20 Log 41.200 + 92.5 = | 140.610 dB |
| Lo6 = 20 Log 6.175 + 20 Log 62.227 + 92.5 = | 144.190 dB |
| Lo7 = 20 Log 6.175 + 20 Log 82.555 + 92.5 = | 146.640 dB |

CALCULO DE PERDIDAS TOTALES:

| Lt1 = 133.467 + 20 * 0.0478 dB/m * 2 + 2 * 1.1 dB= | 137.579 dB |
| --- | --- |
| Lt2 = 133.467 + 20 * 0.0478 dB/m * 2 + 2 * 1.1 dB= | 148.742 dB |
| Lt3 = 133.467 + 20 * 0.0478 dB/m * 2 + 2 * 1.1 dB= | 144.507 dB |
| Lt4= 133.467 + 20 * 0.0478 dB/m * 2 + 2 * 1.1 dB= | 146.696 dB |
| Lt5 = 133.467 + 20 * 0.0478 dB/m * 2 + 2 * 1.1 dB= | 144.722 dB |
| Lt6 = 133.467 + 20 * 0.0478 dB/m * 2 + 2 * 1.1 dB= | 148.302 dB |
| Lt7 = 133.467 + 20 * 0.0478 dB/m * 2 + 2 * 1.1 dB= | 150.752 dB |

CALCULO DE LAS POTENCIAS DE RECEPCION:

| Pr1 = 28.8 dBm + 2 * 38.9 - 137.579 = | -30.979 dBm |
| --- | --- |
| Pr2 = 28.8 dBm + 2 * 38.9 - 148.742 = | -42.142 dBm |
| Pr3 = 28.8 dBm + 2 * 38.9 - 144.507 = | -37.907 dBm |
| Pr4 = 28.8 dBm + 2 * 38.9 - 146.696 = | -40.096 dBm |
| Pr5 = 28.8 dBm + 2 * 38.9 - 144.722 = | -38.122 dBm |
| Pr6 = 28.8 dBm + 2 * 38.9 - 148.302 = | -41.702 dBm |
| Pr7 = 28.8 dBm + 2 * 38.9 - 150.752 = | -44.152 dBm |

Las potencias en dBm, transformadas a unidades de Watt.

| -30.979 dBm | 0.798 mW |
| --- | --- |
| -42.142 dBm | 61.066 uW |
| -37.907 dBm | 0.162 mW |
| -40.096 dBm | 97.814 uW |
| -38.122 dBm | 0.154 mW |
| -41.702 dBm | 70.762 uW |
| -44.152 dBm | 38.441 uW |

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES :

- Es  importante recalcar que los conocimientos recibidos  en la materia de Radio Enlace Analógico son básicos dentro de la formación de un Ingeniero Electrónico ya que sirven de mucho para lograr  excelentes  comunicaciones mediante  la aplicación de todas las consideraciones  determinadas para ello.

- En el presente trabajo hemos tomado en cuenta todas las recomendaciones impartidas para lograr eficientes enlaces entre dos puntos que requieren comunicación.

- Se debe contar siempre con cartas topográficas actualizadas del sector considerado, para de ésta  manera tener siempre datos exactos y reales.

- Se debe realizar un estudio de campo para comprobar técnicamente y físicamente si los enlaces son posibles.

- Es muy importante el escoguitamiento de los equipos de comunicaciones  que deberán tener las características técnicas necesarias para la aplicación requerida.

- Las casas proveedoras de equipos de comunicación  nos brindan gran cantidad de opciones y nos recomiendan el equipo a utilizar tomando en cuenta todos los aspectos del enlace.

- Es necesario que se incentive al alumno de nuestra Facultad  para que aprenda a manejar éstos tipos de programas, pues le servirán mucho para su  vida profesional.

- Los puntos escogidos en el terreno, poseen las características técnicas para la propagación en microondas, además poseen las respectivas vías de acceso para la instalación de repetidoras.

- Los equipos escojidos son de naturaleza digital, por lo que es importante la característica del BER (bit error rater), así como de los factores de calidad del enlace.

- Los cálculos de los enlaces analógicos o digitales son los mismos, la única diferencia es la naturaleza del equipo.